Załącznik nr 2do SIWZ/do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - TABELE CENOWE

Jednorazowy sprzęt medyczny do przygotowywania i podawania cytostatyków

| L.P | Nazwa artykułu | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość objęta zamów. | Cena jed. netto | Cena jed. Brutto | Wartość netto | Podatek VAT% | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamknięte urządzenie dostępu do fiolki o średnicy (20mm) z balonem i filtrm 0,2µm i zaworem bezigłowym. Jałowy. Apirogenny. | Zamknięte urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 20mm zawierający: filtr o wielkości porów 0,2µm; balon do pochłaniania aerozolu ; zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemność wypełnienia 0,1ml. Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 6,7 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zamknięte urządzenie dostępu do fiolki o średnicy (13mm) z balonem i filtrm 0,2µm i zaworem bezigłowym. Jałowy. Apirogenny. | Zamknięte urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 13mm zawierajacy: filtr o wielkosci porów 0,2µm; balon do pochłaniania aerozolu o pojemności 60ml; zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemność wypełnienia 0,1ml. Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 6,7 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd dostępu do fiolki o średnicy (20mm) z filtr 0,2µm i zaworem bezigłowym. Jałowy. Apirogenny. | Wentylowane urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 20mm zawierający: filtr o wielkości porów 0,2µm; zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemność wypełnienia 0,1ml. Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 6,7 załącznika. Produkt pakowany indywidualnie oraz w zbiorcze opakowania po 5 szt. (do wyboru Zamawiającego). Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przyrząd dostępu do fiolki o średnicy (13mm) z filtr 0,2µm i zaworem bezigłowym. Jałowy. Apirogenny. | Wentylowane urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 13mm zawierający: filtr o wielkości porów 0,2µm; zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemność wypełnienia 0,1ml. Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 6,7 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przyrząd dostępu do fiolki uniwersalny z filtr 0,2µm i zaworem bezigłowym. Jałowy. Apirogenny. | Wentylowane urządzenie do pobierania leków, uniwersalne zawierające: filtr o wielkości porów 0,2µm; zawór bezigłowy (do użycia do 100 podań - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemność wypełnienia 0,1ml. Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 4 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zamknięty adapter luer męski zespolony ze strzykawką. Jałowy. Apirogenny. | Adapter zamknięty na stałe zespolony ze strzykawką zaopatrzony w zamykający bezigłowy zawór. Strzykawki z adapterem o pojemności 3,5,10,20ml (do wyboru Zamawiającego). Mechanizm samoczynnie zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegając wyciekowi leku cytotoksycznego podczas przygotowywania i transportu. Objętość wypełnienia 0.12ml z osłonką końcówki luer-lock.Urządzenie kompatybilne z pozycjami 1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14 załącznika. Produkt pakowany indywidualnie oraz w zbiorcze opakowania po 10 szt. (do wyboru Zamawiającego). Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zamknięty adapter luer męski zespolony ze strzykawką o poj. 60ml. Jałowy. Apirogenny. | Adapter zamknięty na stałe zespolony ze strzykawką zaopatrzony w zamykający bezigłowy zawór. Strzykawki z adapterem o pojemności 60ml. Mechanizm samoczynnie zamykający dostęp po rozłączeniu od zaworu bezigłowego, zapobiegając wyciekowi leku cytotoksycznego podczas przygotowywania i transportu. Objętość wypełnienia 0.12ml z osłonką końcówki luer-lock.Urządzenie kompatybilne z pozycjami 1,2,3,4,5,8,10,11,12,13,14 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zawór do bezpiecznej podaży preparatów cytotoksycznych. Jałowy. Apirogenny. | Bezigłowy zawór dostępu żylnego (do wielokrotnego użycia 200 podań lub pobrań lub 7 dni -po dezynfekcji zgodnie z instrukcją).Objętość wypełnienia 0.1ml; nadciśnienie powyżej 30psi; podciśnienie min.12,5psi. Urządzenie kompatybilne z pozycją 6, 7 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 9. | Osłonki na butle z płynami infuzyjnymi - światłoczułe. | Osłonki światłoczułe na worki/ butelki o pojemności 50/100ml; 250ml; 500/1000ml; 2000/3000 ml /do wyboru zamawiającego/. Produkt mikrobiologicznie czysty. Osłonki światłoczułe na strzykawki o wymiarach 95x360 mm, do worków o pojemności 50 – 100 ml o wymiarach 100x230 mm, do worków o pojemności 250 ml o wymiarach 130x300 mm, do worków o pojemności 500/1000 ml o wymiarach 165x350 mm, do worków 2000/3000 ml o wymiarach 350x440mm. Produkt jednorazowy, wyrób medyczny, transparentny, odbijający wiązkę światła o długości 200 – 600 nm. Produkt zawierający otwór do powieszenia, w dolnej części pasek klejący – do zaklejenia oraz otwór do wyjścia przyrządu do infuzji. | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw wielofunkcyjny onkologiczny (5-drożny) odpowietrznikiem i filterem 15µ Jałowy. Apirogenny. | Zestaw do grawitacyjnego podawania leków onkologicznych z pięcioma zaworami bezigłowymi kompatybilny z pozycją 6,7. Długość drenu 196cm; objętość wypełnienia 20ml; z klamrą i zaciskiem rolkowy na drenie; filtrem 15µm w komorze; średnica drenu 3mm; końcówka typu cap na końcu drenu z filtrem hydrofobowym oraz rotacyjnym łącznikiem luer-lock. Zawory bezigłowe do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h -po dezynfekcji zgodnie z instrukcją obsługi. Cztery zawory kompatybilne z pozycją 12,13,14 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw wielofunkcyjny onkologiczny do preparatów światłoczułych (5-drożny) odpowietrznikiem i filtr 15µ Jałowy. Apirogenny. | Zestaw do grawitacyjnego podawania leków onkologicznych bursztynowy (nie czarny) z pięcioma zaowami bezigłowymi kompatybilny z pozycją 6,7. Długość drenu 196cm; objętość wypełnienia 20ml; z klamrą i zaciskiem rolkowy na drenie; filtrem 15µm w komorze; średnica drenu 3mm; końcówka typu cap na końcu drenu z filtrem hydrofobowym oraz rotacyjnym łącznikiem luer-lock. Zawory bezigłowe do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h -po dezynfekcji zgodnie z instrukcją obsługi. Cztery zawory kompatybilne z pozycją 12,13,14 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw drugi- połączeniowy. Jałowy. Apirogenny. | Zestaw drugi -połączeniowy z bolcem i odpowietrzeniem. Długość drenu 31cm; średnica drenu 3mm; pojemność wypełnienia 2.3ml; zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z pozycją 6,7 (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h - po dezynfekcji zgodnie z instrukcją obsługi). Produkt kompatybilny z pozycjami 10 oraz 11. Produkt pakowany indywidualnie oraz w zbiorcze opakowania po 10 szt. (do wyboru Zamawiającego). Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP oraz metalu.Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 2 500 |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw drugi- połączeniowy z filtr 0.2µm. Jałowy. Apirogenny. | Zestaw drugi -połączeniowy z bolcem i odpowietrzeniem. Z filtrem 0.2µm. Długość drenu 55cm; średnica drenu 3mm; pojemność wypełnienia 4.1ml; zawór typu back -check; zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z pozycją 6,7,10, 11, 16 (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h - po dezynfekcji zgodnie z instrukcją obsługi). Produkt kompatybilny z pozycjami 10 oraz 11. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP,PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw drugi- połączeniowy do leków światłoczułych. Jałowy. Apirogenny. | Zestaw drugi podłączeniowy do leków cytotoksycznych w wersji światłoczułej - kolor bursztynowy lub żółty. Zestaw z bolcem i filtrem odpowietrzeniowym do leków cytotoksycznych. Długość drenu 30cm, średnica drenu 3mm, pojemność wypełnienia 2,0ml, zawierający zawór bezigłowy kompatybilny z pozycją nr 6, 7, 10, 11, 16 - szczelne, bezpieczne połączenie oraz zawierający zacisk zatrzaskowy, obrotowe złącze typu luer, hydrofobowy filtr wlotowy powietrza, hydrofobowa nasadka do wypełnienia. Nie zawierający DEHP, lateksu. Produkt jałowy. Apirogenny. Zestaw pakowany indywidualnie oraz w zbiorcze opakowania po 10szt. (do wyboru Zamawiającego). | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw wielofunkcyjny do podaży leków onkologicznych z dwoma podłączeniami do roztworów onkologicznych. Jałowy. Apirogenny. | Zestaw wielofunkcyjny do podawania leków cytotosycznych światloczuły z dwoma zaworami bezigłowymi kompatyblinymi z pozycjami 6,7,12,13,14; do wielokrotnego użycia 100podań lub 72h - po dezynfekcji zgodnie z instrukcją obsługi; długość 26cm; pojemność wypełnienia 1.7ml; średnica drenu 3mm; z zaciskiem typu Clamp(s); z jednej strony bolec z odpowietrznikiem z drugiej połączenie z bolcem. Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 16. | Zestaw wielofunkcyjny onkologiczny do preparatów światłoczułych (3-drożny) odpowietrznikiem i filtrem 15µ Jałowy. Apirogenny. | Zestaw do grawitacyjnego podawania leków onkologicznych bursztynowy (nie czarny) z trzema zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z pozycją 6,7; długość drenu 196cm; objętość wypełnienia 20ml; z klamrą i zaciskiem rolkowy na drenie; filtrem 15µm w komorze; średnica drenu 3mm; końcówka typu cap na końcu drenu z filtrem hydrofobowym oraz rotacyjnym łącznikiem luer-lock. Zawory bezigłowe do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72h -po dezynfekcji zgodnie z instrukcją obsługi. Cztery zawory kompatybilne z pozycją 12,13,14 załącznika. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 17. | Urządzenie do prawidłowego mocowania urządzeń dostępu do fiolki | Urządzenie do prawidłowego mocowania urządzeń dostępu do fiolki kompatybilne z pozycją 1,2,3,4 niniejszego załącznika. Urządzenie dostosowane do różnych rozmiarów fiolek min. 13.20.28mm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Worek typu ChemoBag | Worek do bezpiecznego przenoszenia rozpuszczonych preparatów onkologicznych. W rozmiarze min. 30x45cm oraz systemem zamknięcia . Produkt jednorazowego użycia. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 19. | Przyrząd do pobierania/ podawania leków cytotoksycznych | Przyrząd do pobierania wielokrotnego z zaworem zwrotnym i bez zaworu zwrotnym (zapobiegającym cofaniu). Przyrząd uniwersalny do worka i butelki z zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); Produkt jednorazowego użycia. Urządzenie kompatybilne z pozycją 6 i 7. Produkt bez zawartości naturalnego lateksu, DEHP, PCV oraz metalu. Produkt jałowy. Apirogenny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 20. | Przyrząd do pobierania/ podawania leków cytotoksycznych | Przyrząd do pobierania i podawania leków cytotoksycznych . Port dostępu z zaworem bezigłowym (do wielokrotnego użycia 100 podań lub 72 h - po dezynfekcji, kompatybilny z pozycją 6 i 7 - szczelne, bezpieczne połączenie - potwierdzone w instrukcji obsługi). Długość adaptera 9,6 cm, zakończona złączem luer oraz zapobiegająca wyciekowi przed pierwszym nakłuciem iglicą zestawu przetoczeniowego. Objętość wypełnienia 0.61 ml, bez zawartości DEHP, lateksu. Produkt sterylny. Apirogenny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 21. | Zestaw infuzji do pompy | Zestaw infuzyjny do pompy Infusomat z filtrem 0.2µm, długość 250cm, bez zawartości DEHP, lateksu. Produkt sterylny. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |