Załącznik 07

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- Krzesło zwykłe

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | ## Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników. Wymagane wymiary: - Szerokość siedziska 390 mm - Szerokość oparcia 385 mm - Wysokość oparcia 400 mm - Wysokość siedziska 450 mm - Wysokość krzesła 840 mm - Głębokość siedziska 410 mm - Całkowita szerokość krzesła 520 mm - Całkowita głębokość krzesła 520 mm |  |
|  | Krzesło powinno posiadać funkcję sztaplowania 10 sztuk jednorazowo. |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej o grubości 9mm o kształtach zbliżonych do prostokąta, barwionej na kolor do wyboru. |  |
|  | Siedzisko wraz z oparciem wykonane jako jeden element. |  |
|  | Kubełek na oparciu ukształtowany w taki sposób, aby na środku widoczne było wyraźne wybrzuszenie stanowiące podparcie lędźwiowe. |  |
|  | Wzmocniony stelaż wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 18x2 mm. – wymagany certyfikat potwierdzający wysoką wytrzymałość zgodną z PN – EN 15373:2010 poziom 2 – do 160 kg |  |
|  | Nogi ustawione pod kątem do podłoża zaślepione plastikowymi przegubowymi stopkami. |  |
|  | Nogi wykonane z symetrycznie ugiętych dwóch odcinków rury połączonej spawem pod siedziskiem. |  |
|  | Nogi wystają poza obrys siedziska. |  |
|  | Siedzisko połączone ze stelażem za pośrednictwem plastikowych podkładek siodłowych dopasowanych do kształtu rury. Otwory montażowe w sklejce wyposażone w metalowe gwintowane okucia. Siedzisko nie może być przewiercane na wylot. |  |
|  | Wymagane dokumenty: - Świadectwo z badań wystawiona przez niezależną jednostkę badawczą dotycząca zgodności produktu z normą PN-EN 15373:2010 minimum poziom 2 w zakresie wytrzymałości , trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niedomowych . Przedstawienie świadectwa z badań według norm PN-EN 1728 oraz PN-EN 1022 uważa się za niewystarczające. - Sprawozdanie z badań zapalności sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami norm PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 - Sprawozdanie z badań toksycznych produktów spalania sklejki wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z wymaganiami normy PN-B-02855:1988 - Wymaga się aby producent siedzisk posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001 |  |
|  | Dokumentacja wymagana od producenta powinna być dostarczona w dniu składania oferty. |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SIWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy