Załącznik nr 31

Wózek wielofunkcyjny z wyposażeniem   standardowym  sztuk 3

Producent:

Nazwa i typ:

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek zabiegowy wykonany z tworzywa | TAK |  |
|  | Wózek składający się z konstrukcji bazowej- szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym. Wszystkie elementy wewnętrzne szafki (półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany elementów wózka, aby zmienić przeznaczenia wózka czy dostosować go poprzez rozbudowę o wyposażenie dodatkowe. Zmiana elementów wewnętrznych wózka łatwa do wykonania w warunkach technicznych szpitala polegająca na prostej wymianie elementów składowych wózka bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Wózek przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących. | TAK |  |
|  | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego- polipropylenu, dolna półka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia – półka profilowana ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia. W narożach wózka zatopione elementy metalowe zwiększające sztywność wózka | TAK |  |
|  | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu odporny na środki dezynfekujące używane w szpitalach. Wymiary blatu dostosowane do wymiarów gabarytowych wózka. Blat posiadający zintegrowane, wyprofilowane uchwyty do przetaczania wózka. W blacie zamontowana półka wysuwana z boku. | TAK |  |
|  | Wymiary gabarytowe wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm) | TAK |  |
|  | Wózek zabudowany na stałe tworzywowymi ściankami z trzech stron | TAK |  |
|  | Wózki posiadające centralną blokadę wszystkich szuflad uruchamianą przyciskiem umieszczonym w czołowej części blatu. Dodatkowo klucz zamykający. | TAK |  |
|  | 4 Koła o średnicy min. 125mm w tym minimum jedno z blokadą – koła z bieżnikiem niebrudzącym podłoża i w obudowie tworzywowej bez zewnętrznych elementów metalowych | TAK |  |
|  | Po bokach zamontowane dwie uniwersalne szyny montażowe o długość min. 350 mm wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Kolor podstawy i oznaczenia szuflad do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów - min 5 | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w elementy wewnętrzne w skład których wchodzą: - szuflada duża o wysokości 250 mm- 1 szt. - szuflada średnia o wysokości 150 mm- 2 szt. - szuflada mała o wysokości 80 mm- 3 szt. Tolerancja wymiarowa +/- 30 mm Szuflady na prowadnicach suwnych | TAK |  |
|  | Możliwość dowolnej zmiany położenia szuflad przez personel w trakcie użytkowania bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady małej tworzących ok. 25 pól, z możliwością konfigurowania ich wielkości | TAK |  |
|  | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady średniej tworzących ok. 10 pól, z możliwością konfigurowania ich wielkości | TAK |  |
|  | Dodatkowy blat wysuwany z boku wózka | TAK |  |
|  | Pojemnik na zużyte igły z uchwytem metalowym na pojemnik montowany z boku wózka | TAK |  |
|  | Uchwyt worka na odpady mocowany na listwie bocznej akcesoryjnej | TAK |  |
|  | Galeryjka zamontowana do wózka w jego tylnej części | TAK |  |
|  | Tworzywowa półka z regulacją wysokości zamontowana galeryjce, osadzona na metalowym stelażu z możliwością jej demontażu i regulacji bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Zestaw tworzywowych pojemników 5 sztuk, mocowanych na galeryjce. Możliwość regulacji wysokości całego rzędu. Fronty pojemników transparentne z ramką opisową, uchylane | TAK |  |
|  | Metalowa szyna mocowana na konstrukcji galeryjki z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Wieszak kroplówki z dwoma haczykami | TAK |  |

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………….

Podpis Wykonawcy