Załącznik nr 37

Meble ze stali nierdzewnej ze zlewem 1-komorowym -   4 sztuki

Producent :

Nazwa i typ :

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Meble do zabudowy brudownika w zestawie z zlewem i baterią wraz z podłączeniami hydrualicznymi. | TAK |  |
|  | Meble wykonane z materiałów przeznaczonych do stosowania w warunkach szpitalnych - stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 | TAK |  |
|  | Blaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez zagłębień. Blaty robocze - wykonane z krawędzią prostą lub uniesioną w celu zabezpieczenia przed zsunięciem przechowywanych materiałów lub rozlaniem płynów. Tył blatów przyściennych wykonany z fartuchem ochronnym | TAK |  |
|  | Wykonanie blatów ze zlewami – z krawędzią uniesioną. Zlew tłoczony z krawędziami wyoblonymi, zgrzewany z płytą roboczą. Blaty z fartuchem ochronnym. | TAK |  |
|  | Wykonanie komór basenów – w wersji gięto-spawanej. Tył blatów wykonany z fartuchem ochronnym. | TAK |  |
|  | Wykonanie szuflad zastosowanych w meblach ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa ABS, chemoodporne, monolityczne ( bez żadnych szczelin w połączeniach wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone). Szuflady o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem typu grawitacyjnego. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Rodzaj zastosowanych szuflad określa specyfikacja asortymentowa. Szuflady – montowane na prowadnicach rolkowych ze stali nierdzewnej z funkcją samodomykania, ograniczania wysuwu, z możliwością wyjęcia w celu wyczyszczenia, umycia lub wymiany. | TAK |  |
|  | Meble na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). | TAK |  |
|  | Zawiasy ze stali nierdzewnej do drzwi, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach | TAK |  |
|  | W przypadku drzwi uchylnych, przeszklonych szyba ze szkła klejonego. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 1 lub 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej | TAK |  |
|  | Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia regulacja co 50 mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Półki – wykonane z profilowanej blachy w wersji wyjmowanej, przestawne. | TAK |  |
|  | Wykonanie drzwi – z profilowanej blachy w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. Zawiasy z regulacją położenia i mechanizmem docisku. Wyposażone w zamki patentowe, uszczelkę pyłoszczelną. | TAK |  |
|  | Korpusy – wykonane z blachy profilowanej w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. W zależności od przeznaczenia wyrobu zamontowane na zespole jezdnym lub nóżkach z regulacją wysokości. | TAK |  |
|  | Atest PZH na meble tego rodzaju- dołączyć do oferty | TAK |  |

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

…………………………….

Podpis Wykonawcy