ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do umowy

.......................................

(pieczątka firmowa)

FORMULARZ OFERTOWY

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Wyposażenia i aparatury medycznej w ramach zadania”Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego w Pawilonie A” dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku

I. Pełna nazwa i adres firmy:

..................................................................................................................................

Województwo: ………………………………………………..

Nr NIP: ………………………………………………..

Nr Regon: ………………………………………………..

Wpisany do: ……………………………………… pod numerem: ……………………………

tel.................................................. fax ......................................................................

II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przyjęliśmy ją bez zastrzeżeń i nie wnosimy do niej żadnych uwag.

III. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty oraz wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

IV.* Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiot zamówienia obejmujący dostawę :

Zadanie nr.   1

cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

okres gwarancji ……miesięcy

Zadanie nr.   2

cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

okres gwarancji ………miesięcy

Zadanie nr.   3

cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

okres gwarancji ………miesięcy

Zadanie nr. 4

cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

okres gwarancji ………miesięcy

Zadanie nr.   5

cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

okres gwarancji ………miesięcy

Zadanie nr.   6

cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

okres gwarancji ………miesięcy

Zadanie nr.   7

cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

okres gwarancji ………miesięcy

Zadanie nr.   8

cena netto …………../ słownie  + … % podatku VAT w kwocie …………/ słownie , co daje wartość  brutto : ………………/ słownie

okres gwarancji ………miesięcy

V. Podane w ofercie ceny nie będą podlegać zmianie ani waloryzacji.

VI. Podana cena zawiera wszystkie koszty konieczne do prawidłowego i terminowego realizowania przedmiotu zamówienia wg opisu podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VII. Zobowiązujemy się przeprowadzić bezpłatne szkolenia personelu z zakresu stosowania przedmiotu zamówienia.

VIII. Akceptujemy zaproponowany przez Zamawiającego termin zapłaty za przedmiot umowy, tj. do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

IX Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

X Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy w zakresie: …………………………………………………………… ) w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że wykonawca będzie Wykonywał całość zamówienia publicznego samodzielnie

XI. Oferta wraz z załącznikami zawiera ............................. ponumerowanych stron.

XII. Oferta została złożona trwale spięta, zszyta, zbindowana, w jednym egzemplarzu, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach.

XIII. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 KK).

XIV Spis dokumentów załączonych do oferty przetargowej:

1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

(Załącznik nr 3 do SIWZ) .................................................................................... str.

2. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

(Załącznik nr 4 do SIWZ) .................................................................................... str.

3. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2.1.,2.2. do SIWZ) ............................ str.

4. Oświadczenie dot. oferowanego sprzętu medycznego .......................................... str.

5. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekty, katalogi) ........................ str.

6. ............................................................................................................................... str.

7. ............................................................................................................................... str.

Miejscowość i data ……………………….                                                 ................................................................

podpis (podpisy) osób uprawnionych do

reprezentowania woli w imieniu Wykonawcy

nr spr 19 PN/2018                                                                             Załącznik nr 2 do SIWZ

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ:

- Sprzęt/Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane.

- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat.

- Zapewnienie szkolenia personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty

- instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej

UWAGA!

W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zadanie 1.

- Lampa czołowa z lupami i projektorem – szt. 1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zawierający: lampę czołową lupy typu HRP, źródło zasilania | Tak |  |
| 2. | Lampa czołowa diodowa, jasność powyżej 55000Lux , Temperatura koloru >4000K Dioda- . min. 45000 godzin pracy Wskaźnik odwzorowania kolorów CRI – min 90 Ciągła regulacja oświetlanego pola Regulator jasności Regulacja pionowa i pozioma lampy ( przód-tył, góra-dół) Szklana optyka | Tak |  |
| 3. | Zasilanie akumulatorowo-kieszonkowe z ładowarką transformatorową - przenośny system zasilający wyposażony w baterię litowo-jonową o poj min 3800mAh, czas ładowania poniżej 3 godz., czas świecenia min 8 godz. Wskaźnik poziomu naładowania baterii Możliwość płynnego przejścia z zasilania akumulatorowego na transformatorowe | Tak |  |
| 4. | Lupa HRP 3,5x 420 z systemem odchylania i-View i ochroną oczu S-Guard - 1 kpl - Lupa okularowa montowana do czepca lampy za pomocą ruchomego łącznika umożliwiającego odchylanie lup. - Lupa zamocowana do ergonomicznej ramki okularowej, z regulowanym noskiem i szkłami ochronnymi dla oczu, możliwością wstawienia korekty dla osób z wadą wzroku - Dokładna regulacja rozstawu okularów - niezależna regulacja położenia lewego i prawego okularu, co pozwala na ustawienie rozstawu soczewek względem rozstawu źrenic - Wodoszczelna - Powiększenie: 3,5x - Odległość pracy: 420 mm - Głębia ostrości 60 mm - Wolne od odkształceń pole widzenia o średnicy 65 mm | Tak |  |
| 5. | Lupa HRP 4x 340 z systemem odchylania i-View i ochroną oczu S-Guard - 1 kpl - Lupa okularowa montowana do czepca lampy za pomocą ruchomego łącznika umożliwiającego odchylanie lup. - Lupa zamocowana do ergonomicznej ramki okularowej, z regulowanym noskiem i szkłami ochronnymi dla oczu, możliwością wstawienia korekty dla osób z wadą wzroku - Dokładna regulacja rozstawu okularów - niezależna regulacja położenia lewego i prawego okularu, co pozwala na ustawienie rozstawu soczewek względem rozstawu źrenic - Wodoszczelna - Powiększenie: 4x - Odległość pracy: 340 mm - Głębia ostrości 40 mm - Wolne od odkształceń pole widzenia o średnicy 50 mm | Tak |  |
| 6. | Osłonki na soczewki | Tak |  |
| 7. | Lekki, elastyczny czepiec typu np. Professional L. Regulowany na wysokość i szerokość Możliwość podczepienia lup Filtr polaryzacyjny do lampy dla poprawy kontrastu i redukcji odblasków Możliwość zamontowania akumulatora na czepcu | Tak |  |
| 8. | Płyn czyszczący – 2 op. + ściereczki | Tak |  |
| 9. | Możliwość podłączenia kamery CCD | Tak |  |
| 10. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni | Tak |  |
| 11. | Czas reakcji serwisu – do 2 dni roboczych | Tak |  |
| 12. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |
| 14. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 15. | Walizeczka lub etui na sprzęt | Tak |  |

Zadanie 2

-  Aparat do szybkich i regulowanych przetoczeń – szt. 2

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mankiet ciśnieniowy 500ml - wykonany z półprzezroczystego tworzywa sztucznego nie zawierającego latexu, łatwy do czyszczenia. | Tak |  |
| 2. | Posiadający możliwość zawieszania na stojaku jezdnym | Tak |  |
| 3. | Posiadający wewnątrz mankietu wieszak na worek z płynem. | Tak, |  |
| 4. | Wyposażony w manometr wyskalowany w mmHg, z kodowanym kolorem prawidłowym oraz zbyt wysokim zakresem ciśnienia; manometr umieszczony pod mankietem, wskazania ciśnienia widoczne dookoła (360st) mankietu | Tak, |  |
| 5. | Wyposażony w dużą, trwałą gruszkę do pompowania mankietu, zamocowaną na drenie o długości 40cm (+/- 2cm), gruszka rozłączana (łączenie typu typu Luer-Lock) w celu łatwej jej wymiany | Tak, |  |
| 6. | Posiadający kranik ciśnieniowy z zaznaczonymi (wyczuwalnym) indykatorem pozycji kierunku przepływu powietrza. | Tak, |  |
| 7. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 8. | Certyfikat wyrobu medycznego | Tak, |  |
| 9. | Czas reakcji serwisu 2 dni robocze | Tak |  |
| 10. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni | Tak |  |
| 11. | Dostępność części zamiennych min 5 lat | Tak, |  |

- Zestaw do intubacji z workiem samorozprężalnym – szt. 2

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw złożony z laryngoskopu i resuscytatora | Tak |  |
| 2. | Laryngoskop LED dla dorosłych wielorazowego użytku składający się z rękojęści i łyżki typu McIntosh. Rękojeść wykonana z nierdzewnej stali, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielona specyfikacja). Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona nakrętką, umożliwiająca dostęp do baterii. Wyraźnie oznaczona nazwa Producenta i określenie światła LED. Rękojeść zasilana za pomocą baterii R14 - 2 szt. Średnica rękojeści - 30 mm. | Tak |  |
| 3. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, wielorazowa, typ McIntosh. Rozmiar 3. Światłowód zakryty, zatopiony w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki oraz nazwy producenta na korpusie | Tak, |  |
| 4. | Resuscytator wielorazowego użytku z workiem 1700ml dla dorosłych z zastawką nadciśnieniową. W zestawie maski nr 4 i 5 oraz rezerwuar tlenu 2.500ml. Wszystkie elementy zapakowane w jednym opakowaniu od producenta | Tak |  |
| 5. | Fonendoskop, 2 rurki intubacyjne, (rozmiar do uzgodnienia) | tak |  |
| 6. | Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134 st.C. | Tak, |  |
| 7. | Certyfikat wyrobu medycznego | Tak, podać |  |
| 8. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 9. | Dostępność części zamiennych min. 5 lat | Tak, |  |
| 10. | Czas reakcji serwisu 2 dni robocze | Tak |  |
| 11. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni | Tak |  |

- urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – szt. - 3

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suchy przepływowy podgrzewacz do płynów infuzyjnych – szt. 2 | Tak |  |
| 2. | Czytelny wyświetlacz temperatury | Tak |  |
| 3. | Możliwość stosowania standardowych przyrządów do przetoczeń o dł. 150 cm i średnicy 3-4 mm | Tak |  |
| 4. | Możliwość pracy ciągłej | Tak |  |
| 5. | Maksymalna prędkość przepływu 40～240 kropli/min (2~12ml/min) | Tak, podać |  |
| 6. | Waga do 600g | Tak, podać |  |
| 7. | Wizualny i dźwiękowy alarm wysokiej temperatury | Tak |  |
| 8. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem –alarm wysokiej temperatury oraz automatyczny, niezależnie działający wyłącznik bezpieczeństwa | Tak |  |
| 9. | Zasilanie AC 220V±23V 50/60Hz | Tak |  |
| 10. | Maksymalna moc do 70W | Tak, podać |  |
| 11. | Regulowany pas do zawieszenia na stojaku do kroplówek | Tak |  |
| 12. | Spełniający normy: IEC60601-1-2:2007 | Tak |  |
| 13. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim | Tak |  |
| 14. | Części zamienne dostępne min. 8 lat | Tak |  |
| 15. | Czas reakcji serwisu – max 2 dni robocze | Tak |  |
| 16. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni | Tak |  |
| 17. | Szkolenie z obsługi w miejscu instalacji | Tak |  |
| 18. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 19. | Przeglądy gwarancyjne min. 1 raz do roku – ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  |
|  | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – szt. 1 |  |  |
| 1a. | Urządzenie stacjonarne, fabrycznie nowe, łatwe i bezpieczne do przenoszenia. Wyposażone w 4 gumowe nóżki. | Tak |  |
| 2a. | Obudowa z płyt izolacyjnych pokrytych łatwym do mycia tworzywem sztucznym. | Tak |  |
| 3a. | Przezroczysta pokrywa wykonana ze bezpiecznego szkła hartowanego, z dwoma wspornikami teleskopowymi utrzymującym ją w pozycji otwartej. | Tak |  |
| 4a. | Panel kontrolny z przyciskami, wyświetlacz LED oraz wskaźniki. | Tak |  |
| 5a. | Wyświetlacz pokazujący temperaturę rzeczywistą lub wybraną. | Tak |  |
| 6a. | Ogrzewacz z jedną komorą i systemem grzewczym. Komora zamykana od góry. | Tak |  |
| 7a. | Konwekcyjny system ogrzewania z obiegiem wymuszonym, gwarantującym równomierny rozkład temperatury w całej komorze. | Tak |  |
| 8a. | Konstrukcja urządzenia zapewniająca przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych tylko za pośrednictwem powietrza. | Tak |  |
| 9a. | Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem bezpośrednio monitorujące temperaturę powietrza w komorze. | Tak |  |
| 10a | Dedykowany czujnik temperatury dla elektronicznego zabezpieczenie przed przegrzaniem. | Tak |  |
| 11a | Konstrukcja urządzenia zapewniająca brak możliwości przekroczenia zadanej temperatury powierzchni, na której znajdują się elementy ogrzewane. | Tak |  |
| 12a | Dwa czujniki temperatury zastosowane w celu kontroli systemu ogrzewania. | Tak |  |
| 13a | Zabezpieczenia przed przegrzaniem umieszczone w dwóch różnych miejscach. | Tak |  |
| 14a | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku uszkodzenia czujnika temperatury. | Tak |  |
| 15a | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej. | Tak |  |
| 16a | Mechaniczne (termostat bimetaliczny) zabezpieczenie przed przegrzaniem. | Tak |  |
| 17a | Alarm optyczny włączający się przy niedomkniętej pokrywie. | Tak |  |
| 18a | Alarm akustyczny włączający się po 60 sekundach przy niedomkniętej pokrywie. | Tak |  |
| 19a | Optyczny i akustyczny alarm "niskiej / wysokiej temperatury", uruchamiany w przypadku wykrycia rozbieżności w temperaturze, w co najmniej jednym z dwóch czujników temperatury umieszczonych w dwóch różnych miejscach. | tak |  |
| 20a | Optyczny i akustyczny alarm w przypadku przegrzania. | Tak |  |
| 21a | Tryb czuwania (stand by). | Tak |  |
| 22a | Pojemność komory: 30 litrów. | Tak |  |
| 23a | Maksymalne obciążenie komory: 25 kg. | Tak |  |
| 24a | Przybliżona pojemność do ogrzewania: dwadzieścia cztery butelki 0.5L; dwanaście butelek 1L; dwa worki 5L; trzy worki 3L. | Tak |  |
| 25a | Ustawiany przez użytkownika zakres temperatur: 25°C - 42°C ±1°C (zmiana o 1°C). | Tak |  |
| 26a | Zewnętrzne wymiary urządzenia: 350 x 400 x 620 mm (Szerokość x Wysokość x Głębokość). +/- 5cm | Tak |  |
| 27a | Wewnętrzne wymiary komory: 314 x 260 x 395 mm (S x W x G). +/- 5cm | Tak |  |
| 28a | Waga: do 18 kg. | Tak |  |
| 29a | Napięcie zasilania: 230 V (±6%), 50Hz, prąd znamionowy 1.75 A. | Tak |  |
| 30a | Moc grzałki: ok. 400 Wat. | Tak |  |
| 31a | Temperatura otoczenia (w trakcie działania): 18 - 30 °C. | Tak |  |
| 32a | Temperatura otoczenia (magazynowanie): 10 - 55 °C. | Tak |  |
| 33a | Wilgotność względna (działanie i magazynowanie): 30 - 70 %. | Tak |  |
| 34a | Wyrób medyczny potwierdzony certyfikatem lub deklaracją. | Tak |  |
| 35a | Zgodność z: EN IS0 13485 93/42/EEC,EEC Medical Devices Directive | Tak |  |
| 36a | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 37a | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |
| 38a | Czas reakcji serwisu – 2 dni robocze | Tak |  |
| 39a | Przeglądy gwarancyjne zgodne z wymogami dla tego typu urządzeń – ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji | tak |  |
| 40a | Sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni | Tak |  |
| 41a | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 42a | Szkolenie personelu z obsługi w miejscu instalacji | tak |  |

- laryngoskopy ( 2 rozmiary) – zestaw – szt. 2

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laryngoskop LED dla dorosłych wielorazowego użytku. W skład wchodzi rękojeść i łyżka typu McIntosh. | Tak |  |
| 2. | Rozmiary: 3 i 4 | Tak |  |
| 3. | Rękojeść wykonana z nierdzewnej stali, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. Zielona specyfikacja). Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona nakrętką, umożliwiająca dostęp do baterii. Wyraźnie oznaczona nazwa Producenta i określenie światła LED. Rękojeść zasilana za pomocą baterii R14 - 2 szt. Średnica rękojeści - 30 mm. | Tak, |  |
| 4. | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, wielorazowa, typ McIntosh. | Tak, |  |
| 5. | Światłowód zakryty, zatopiony w całości w metalu, z którego wykonana jest łyżka stanowiący jednolitą całość bez wystających elementów światłowodu, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki oraz nazwy producenta na korpusie łyżki. | Tak, |  |
| 6. | Możliwość sterylizacji w autoklawie. | Tak, |  |
| 7. | Dedykowany pojemnik lub etui do przechowywania sprzętu | Tak, |  |
| 8. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak, |  |
| 9. | Gwarancja min. 24 mies. | Tak |  |
| 10. | Certyfikat medyczny | Tak |  |
| 11. | Czas reakcji serwisu – do 48 godz. W dni robocze | Tak, |  |
| 12. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |

Zadanie nr 3

- Koce/maty/aparaty grzewcze pacjenta – szt.3

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontroler grzewczy z możliwością mocowania poziomo na ramie łóżka lub na szynie bocznej stołu operacyjnego lub stojaku infuzyjnym – dedykowane uchwyty do montażu i uchwyt do zwijania kabli. Kontroler obsługujący dwie maty lub koce grzewcze jednocześnie. Kable łączące o dł. Min. 2m. | Tak |  |
| 2. | Kontroler utrzymuje indywidualnie zadaną temperaturę dla każdego odbiornika ( mata,koc) w zakresie min. 32 ÷ 39° C, skok regulacji temp. Max 1st. | Tak, podać |  |
| 3. | Kontroler posiada zabezpieczenie nadtemperaturowe oraz alarm niskiej temperatury, komunikacja w języku polskim, pełna informacja na wyświetlaczu o pojawiających się problemach | Tak |  |
| 4. | zestaw ogrzewający oparty o technologię „suchego grzania” - bez udziału wody, nie powodujący ogrzewania otoczenia, | Tak |  |
| 5. | system nie emitujący dźwięku, system przystosowany do wykonywania zdjęć RTG śródoperacyjnych, system wykorzystujący prąd o niskim napięciu zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń medycznych przystosowany do pracy na bloku operacyjnym (nie powodujący zakłóceń podczas używania urządzeń elektrochirurgicznych) | Tak |  |
| 6. | równomierne ogrzewanie całej powierzchni na styku skóra pacjenta/mata grzewcza, utrzymywanie zadanej temperatury podczas trwania całego zabiegu, również podczas trwania długotrwałych procedur | Tak |  |
| 7. | Miękki koc ogrzewający ciało pacjenta o wymiarach 150x50cm. +/- 5cm | Tak |  |
| 8. | Materac grzewczy składający się z warstwy grzewczej i przeciwodleżynowej, podłączany bezpośrednio do kontrolera grzewczego , umiejscawiany na stole operacyjnym i mocowany do niego za pomocą np. rzepów. o wymiarach dł x szer x wys- 180 cm- 220 cm x 50 cm - 60 cm x 4 cm - 10 cm | Tak |  |
| 9. | Materac i koc o trwałym bez lateksowym pokryciu oraz szczelnych szwach (zgodnych z technologią RF), | Tak |  |
| 10. | Czyszczenie i dezynfekcja materaca i koca – środki używane do higieny i odkażania stołów operacyjnych | Tak |  |
| 11. | Produkty spełniające wymagania dyrektywy 93/ 42/EWG, dotyczącej wyrobów medycznych oraz posiadające znak CE. | Tak |  |
| 12. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 13. | Czas reakcji serwisu do 2 dni roboczych | Tak |  |
| 14. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni | Tak |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, |  |
| 16. | Szkolenie personelu w miejscu instalacji | Tak |  |
| 17. | Dostępność części zamiennych min. 5 lat | Tak, |  |

Zadanie  4

- Zestaw narzędzi chirurgicznych – szt. 1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej ( spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich), ocechowanej ( nr katalogowym, nazwą producenta oraz potwierdzeniem odporności na korozję napisem), narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - Data Matrix – zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia | tak |  |
| 2. | Twarde wkładki wlutowane w całość części roboczej narzędzia | tak |  |
| 3. | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi ( ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności- odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem) – załączyć certyfikat jednostek notyfikowanych potwierdzający naprawy zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi. | Tak |  |
| 4. | Wymaga się podanych rozmiarów długości, wymiarów ostrzy (szczęk) , skoku ząbków lub kątów zakrzywienia ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium. | Tak |  |
| 5. | Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane, rok produkcji 2018. | Tak |  |
| 6. | Wykonanie przed producenta wszystkich produktów w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485. | Tak |  |
| 7. | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | Tak, podać |  |
|  | ASORTYMENT ZESTAWU: |  |  |
| 8. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO-SEELEY Z ZAPADKĄ DŁUGOŚĆ 200 MM CZĘŚĆ ROBOCZA Z TWARDĄ WKŁADKĄ SZCZĘKI ZĄBKOWANE KRZYŻOWO SKOK 0,4 MM – szt. 6 | Tak |  |
| 9. | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR DŁUGOŚĆ 175 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,6 MM I KANALIKIEM – szt. – 6 | Tak |  |
| 10. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI GŁADKIE – szt. 4 | Tak |  |
| 11. | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP FOERSTERBALLENGER DŁUGOŚĆ 245 MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SZCZĘKI GŁADKIE – szt. 4 | Tak |  |
| 12. | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE ODGIĘTE TYP COOPER TĘPO TEPE DŁUGOŚĆ 145 MM – szt. 30 | Tak |  |
| 13. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 160 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM – szt. 15 | Tak |  |
| 14. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP LERICHE ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 150 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM – szt. 15 | Tak |  |
| 15. | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 200 MM SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM – szt. 5 | Tak |  |
| 16. | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP RANDALL ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 245 MM MODEL BARDZO DELIKATNY – szt. 3 | Tak |  |
| 17. | HAK ŁOPATKOWY TYP DAVIDSON 90X80 MM DŁUGOŚĆ 195 MM – szt. 2 | Tak |  |
| 18. | KLESZCZE DO KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH TYP RANDALL LEKKO ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 225 MM – szt. 2 | Tak |  |
| 19. | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1/2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM – szt. 10 | Tak |  |
| 20. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 135 MM – szt. 8 | Tak |  |
| 21. | UCHWYT SKALPELA NR 4 DŁUGOŚĆ 215 MM L TRZONEK DŁUGI – szt. 4 | Tak |  |
| 22. | KANIULA SSĄCA YANKAUER 285MM, DO DRENU SSACEGO 7-9MM – szt. 3 | Tak |  |
| 23. | SSAK YANKAUER ŚR.4,8MM 285MM DO DRENU SSACEGO 7-9MM – szt. 3 | Tak |  |
| 24. | ROZWIERACZ ŻEBROWY FINOCHIETTO SRED ALUM, 180x245 MM – szt. 1 | Tak |  |
| 25. | NOŻYCZKI OPATRUNKOWE ODGIĘTE TYP LISTER DŁUGOŚĆ 200 MM JEDNO OSTRZE Z KULKĄ – szt. 6 | Tak |  |
| 26. | Urządzenie metalowe , autoklaw owalne do zdejmowania zszywek chirurgicznych – szt. 3 | Tak |  |
| 27. | Czas reakcji serwisu – 2 dni robocze | Tak |  |
| 28. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 29. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 30. | Dostępność narzędzi zamiennych min. 8 lat | Tak |  |

Zadanie 5.

Sprzęt komputerowy i elektroniczny :

- aparat telefoniczny – szt. 5

Producent:

Typ/model:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bezprzewodowy |  |  |
| 2. | 2 słuchawki w zestawie | Tak |  |
| 3. | Współpraca z linią telefoniczną analogowa | Tak, |  |
| 4. | Zasilanie słuchawki – 2 akumulatory AAA NiMH | Tak |  |
| 5. | Intercom | Tak |  |
| 6. | Czas czuwania min 120h, rozmowy min 10h | Tak, podać |  |
| 7. | Rejestr połączeń | Tak |  |
| 8. | Powtórzenie wybieranego numeru | Tak |  |
| 9. | Identyfikacja numeru przychodzącego | Tak |  |
| 10. | Tryb głośnomówiący | Tak |  |
| 11. | Wyświetlacz kolorowy z podświetleniem min. 2,2 cala | Tak, podać |  |
| 12. | Kolor czarny | Tak |  |
| 13. | Baza ładująca, akumulatorki i klips do paska w zestawie | Tak |  |
| 14. | Przywołanie słuchawki | Tak |  |
| 15. | Jednoprzyciskowe wybieranie | Tak |  |
| 16. | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 17. | Wbudowana książka telefoniczna – min 100 wpisów | Tak, podać |  |
| 18. | Dzwonki min. 10 melodii | Tak , podać |  |
| 19. | Funkcja sms | Tak |  |
| 20. | Funkcje dodatkowe: zegar, tryb Eco, tryb nocny, blokada klawiatury | Tak |  |
| 21. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 22. | Czas reakcji serwisu – 2 dni robocze | Tak |  |
| 23. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 24. | Dostępność części zamiennych min. 5 lat | Tak |  |
| 25. | Znak zgodności CE | Tak |  |

- komputer – zestaw – szt. 5

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor: Intel - i-5 min. 3 generacji | Tak |  |
| 2. | Pamięć operacyjna: - min. 8GB | Tak |  |
| 3. | Dysk twardy: min. 500GB | Tak, |  |
| 4. | Napęd optyczny: DVD-RW | Tak, |  |
| 5. | System operacyjny: Windows 10 Pro PL 64 BIT | Tak, |  |
| 6. | Monitor LCD: min. 21 cali | Tak |  |
| 7. | Klawiatura: USB | Tak, |  |
| 8. | Mysz: USB | Tak, |  |
| 9. | Obudowa typu: SFF lub desktop | Tak |  |
| 10. | Złącza: VGA, DP, DVI, złącza USB 2 z przodu, 6 z tyłu, LAN 1GB. | Tak |  |
| 11. | Gwarancja: 24 miesiące – NBD | Tak, podać |  |
| 12. | Jeden Producent monitora i komputera | Tak |  |
| 13. | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | Tak |  |

- telewizor – szt. 1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ekran – min. 32 cale , 16:9 | Tak |  |
| 2. | Full HD, 1920x1080 | Tak |  |
| 3. | Tuner: DVB-T ( MPEG-4), DVB-T2, DVB-C, analogowy | Tak, |  |
| 4. | Podświetlenie matrycy – Edge LED | Tak, |  |
| 5. | Optymalizacja ruchu – Picture Quality Index min. 200 | Tak, |  |
| 6. | Kontrast dynamiczny – mega | Tak |  |
| 7. | Funkcje poprawy obrazu: HyperReal Engine, Micro Dimming Pro, Contrast Enhancer, czujnik oświetlenia zewnętrznego, Pur Color | Tak, |  |
| 8. | System dźwięku przestrzennego | Tak, |  |
| 9. | Moc głośników – min 2x10W | Tak |  |
| 10. | Regulacja tonów wysokich/niskich | Tak |  |
| 11. | Korektor dźwięku | Tak, |  |
| 12. | Funkcje dodatkowe dźwięku: Dolby Audio, DTS Premium Sound 5.1 | Tak |  |
| 13. | Smart TV | Tak, |  |
| 14. | Wifi, DLNA, HbbTV, przeglądarka internetowa, nagrywanie usb | Tak |  |
| 15. | Komunikacja dodatkowa – bluetooth, WIFI direct | Tak |  |
| 16. | Funkcje smart TV – smart hub, | Tak |  |
| 17. | Aplikacje smart TV – netflix, you tube | Tak |  |
| 18. | Menu w języku polskim | Tak |  |
| 19. | Telegazeta | Tak |  |
| 20. | Liczba złączy HDMI – min 2 | Tak |  |
| 21. | Liczba złączy usb – min 1 | Tak |  |
| 22. | Złącze Ethernet(LAN) | Tak |  |
| 23. | Wejście komponentowe | Tak |  |
| 24. | Cyfrowe wyjście optyczne | Tak |  |
| 25. | Złącze CI – 1 | Tak |  |
| 26. | Klasa energetyczna A+ | Tak |  |
| 27. | Pobór mocy w trybie włączenia – poniżej 65W | Tak |  |
| 28. | Pobór mocy w trybie czuwania – poniżej 1W | Tak |  |
| 29. | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 30. | Zasilanie 220-240V 50/60 Hz | Tak |  |
| 31. | Pilot smart control | Tak |  |
| 32. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 33. | Znak zgodności CE | Tak |  |
| 34. | Kolor obudowy – czarny | Tak |  |
| 35. | Podstawa odbiornika, możliwość zawieszenia na ścianie | tak |  |

- radioodtwarzacz – szt. 1

Producent:

Typ/model:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odtwarzacz płyt CD, radio analogowe z pamięcią | tak |  |
| 2. | Standardy odtwarzania: audio CD, CD-R/RW, WMA, MP3 | Tak |  |
| 3. | Zakres fal radiowych: AM, FM | Tak, podać |  |
| 4. | Liczba stacji radiowych do zaprogramowania: min. 20 | Tak, podać |  |
| 5. | Dźwięk stereo | Tak, |  |
| 6. | Typ głośników: szerokopasmowe | Tak, |  |
| 7. | Moc wyjściowa RMS – 2x 5W | Tak, podać |  |
| 8. | Regulacja tonów wysokich/niskich | Tak, |  |
| 9. | Wyświetlacz LCD | Tak |  |
| 10. | Wyłącznik czasowy ( Sleep timer) | Tak |  |
| 11. | Odtwarzanie plików MP3, WMA przez złącze USB | Tak, |  |
| 12. | Złącze usb, wejście AUX, wyjście słuchawkowe | Tak |  |
| 13. | Kolor czarny | Tak, |  |
| 14. | Zasilanie sieciowe i na baterie | Tak, |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
| 17. | Czas reakcji serwisu 2 dni robocze | Tak |  |
| 18. | Dostępność części zamiennych min. 5 lat | Tak |  |
| 19. | Znak zgodności CE | Tak |  |

Zadanie nr 6

- Kardiomonitory modułowe – szt 2

| L.p. | ###### Opis wymaganych parametrów/rodzaj |  | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitory – szt. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca/Producent: |  | podać |  |  |
|  | Typ urządzenia / Model: |  | podać |  |  |
|  | Deklaracja zgodności oraz certyfikat CE |  | TAK |  |  |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny, z kolorowym ekranem w postaci płaskiego panela LCD TFT wysokiej jakości. Przekątna ekranu powyżej 15” Rozdzielczość min.1366 x768 |  | TAK |  |  |
|  | Składany uchwyt służący do przenoszenia monitora. i zawieszenia go na poręczy łóżka, szynie itp. |  | TAK |  |  |
|  | Waga w standardowej konfiguracji (EKG 3/5 odpr., Resp., NIBP, SpO2, Temp.) max. do 6 kg. |  | TAK |  |  |
|  | Wózek jezdny z blokadą kółek pod kardiomonitor z koszykiem na akcesoria – do każdego aparatu |  | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50 Hz / 60Hz oraz akumulatorowe, zapewniające przy braku zasilania sieciowego, podtrzymanie monitorowania na minimum 5 godzin. Akumulator litowo – jonowy. Akumulator wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania obudowy urządzenia. Wskaźnik stanu naładowania akumulatora na ekranie monitora. Przy przenoszeniu modułów pomiarowych między kardiomonitorami automatyczna konfiguracja, bez konieczności wyłaczania monitora. – automatyczne rozpoznawanie wpiętego modułu. |  | TAK |  |  |
|  | Parametry środowiskowe: temperatura podczas pracy: +5° C do +40° C temperatura podczas przechowywania: -20° C do +40° C Wilgotność względna: podczas pracy: ≤80% podczas przechowywania: <80%, Zabezpieczenie przed wniknięciem wody: IPX1 |  | TAK |  |  |
|  | obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy, pokrętło nawigacyjne i przyciski funkcyjne. |  | TAK |  |  |
|  | Dostosowany do monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów: noworodka, dziecka, dorosłego (z wyborem odpowiedniego oprogramowania, nastawami, alarmami itp.) |  | TAK |  |  |
|  | Funkcja przyjęcia pacjenta tj. wpisania danych pacjenta: imię, nazwisko, data urodzenia, data przyjęcia do szpitala, waga, wzrost, płeć, stymulowany/niestymulowany, typ pacjenta (dorosły, dziecko, noworodek), grupa krwi. |  | TAK |  |  |
|  | Przy odpowiedniej konfiguracji modułów pomiarowych, możliwość jednoczesnego wyświetlania min. 10 krzywych dynamicznych różnych parametrów (bez użycia np. funkcji 12 odprowadzeń EKG) |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyboru koloru krzywych i wartości numerycznych przez użytkownika, bez udziału serwisu |  | TAK |  |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne, 3 -stopniowe o rożnych poziomach ważności. Alarm wizualny widoczny z przodu i z tyły monitora 3 kategorie alarmów wszystkich parametrów z podaniem przyczyny alarmu. Możliwość ustawienia pauzy alarmu na 1min., 2min., 3min., 4min., 5min., 10min., 15min., lub na stałe. Min. 10-cio stopniowa regulacja głośności alarmu |  | TAK |  |  |
|  | Przyciski skrótu na ekranie monitora, umożliwiające szybki dostęp do poszczególnych funkcji. |  | TAK |  |  |
|  | Wbudowana pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych (zapis wartości liczbowej, odpowiedniej krzywej dynamicznej, daty i godziny wystąpienia alarmu), min.1000 wyników pomiarów NIBP. Trendy graficzne i tabelaryczne. Długie trendy z ostatnich minimum 120 godzin, rozdzielczość minimum 1 minuta i krótkie trendy z ostatniej godziny, rozdzielczość minimum 1 sekunda. |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim zawierające arkusz obliczeń hemodynamicznych oraz kalkulator do obliczeń dawki leków z możliwością indywidualnego zdefiniowania listy leków przez użytkownika Obliczenia wentylacyjne, nerkowe, natlenowania. |  | TAK |  |  |
|  | dostępne gniazda i porty: - min. 2 złącza USB, - gniazdo sygnałowe wejścia i wyjścia - gniazdo do podłączenia, zewnętrznego, kolorowego ekranu VGA - gniazdo sieciowe RJ-45/RS-232 - wyjście synchronizacji defibrylatora |  | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie i dokumentacja użytkowania w języku polskim |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną. Wydruk min. 3 dowolnie wybranych kanałów. Min. 3 prędkości wydruku: 12,5mm/sek., 25mm/sek, 50mm/sek. Szerokość papieru: 48mm |  | TAK |  |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci z centralną zbiorczą stacją nadzorowania |  | TAK |  |  |
|  | Kable, czujniki , akcesoria pomiarowe do monitorowania dorosłych, - w zestawie do każdego monitora - kabel EKG z końcówką 3 lub 5 odpr – 3 szt - przewód interfejsowy do pomiaru saturacji – 3 szt. - czujnik temperatury powierzchniowy wielorazowy – 3 szt. - wielorazowy czujnik SpO2 ( klips duży) – 4 szt. - przewód NIBP do mankietów jednorazowych – 4 szt. - przewód NIBP do mankietów wielorazowych – 4 szt. - mankiety wielorazowe NIBP dla dorosłych ( małe) – 4 szt. |  | TAK |  |  |
| Moduły pomiarowe |  |  |  |  |  |
| Pomiar EKG – w każdym monitorze |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min.: Dorosły: 15 - 300/min Dziecko/ Noworodek: 15 - 350/min. Dokładność pomiaru nie gorsza niż 1 % |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość monitorowania EKG, z 3 i 7 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla (odpowiednio 3 lub 5 żyłowego). Możliwość wyświetlania na ekranie 1 krzywej, 2 krzywych, lub jednocześnie 7 krzywych EKG na całym lub połowie ekranu, bez użycia funkcji 12-o odprowadzeniowego EKG. |  | TAK |  |  |
|  | Prędkość kreślenia krzywej: 6,25mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50mm/s |  | TAK |  |  |
|  | Wzmocnienie: x0,125, x0,25, x0,5, x1, x2, x4, wzmocn. AUTO |  | TAK |  |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich 7 dostępnych odprowadzeń Zakres: min. -2mV do +2mV . Ustawianie progów alarmowych przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST, indywidualnie dla każdego odprowadzenia |  | TAK |  |  |
|  | Analiza arytmii z alarmami – klasyfikacja min. 18 rodzajów zaburzeń rytmu: |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o EKG 12- odprowadzeniowe |  | TAK |  |  |
| Pomiar oddechu ( respiracji ) – w każdym monitorze |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 0-100, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu . |  | TAK |  |  |
|  | Minimalny zakres 0-150 odd/min. Alarm bezdechu z regulacją w zakresie min. 10-40 sek. skokowo co 5 sek. |  | TAK |  |  |
|  | Zmiana wzmocnienia krzywej oddechowej: x 0,25; x 0,5; x1; x2; x3, x4, x5 |  | TAK |  |  |
|  | Szybkość kreślenia krzywej: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s |  | TAK |  |  |
| Pomiar saturacji – w każdym monitorze |  |  |  |  |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe min. saturacji, tętna i krzywa pletyzmograficzna. |  | TAK |  |  |
|  | wybór trybu Krzywa lub Wypełnienie |  | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy i alarmowy SpO2 0-100 %. Rozdzielczość: 1% Dokładność: Dorosły: +/- 2 % (70% - 100% SpO2) Dziecko: +/- 2 % (70% - 100% SpO2) Noworodek: +/- 3 % (70% - 100% SpO2) Sygnalizacja dźwiękowa zmian SpO2 |  | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min. 15-350 bpm Odświeżanie: 1s |  | TAK |  |  |
|  | Modulacja dźwięku – wysokość tonu zależna od poziomu SpO2 |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w moduł SpO2 Masimo i SpO2 Nellcor |  | TAK |  |  |
| Pomiar nieinwazyjny ciśnienia – w każdym monitorze |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną. |  | TAK |  |  |
|  | Tryb pracy: pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1-480 min. |  | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru : Dorosły: skurczowe: 40 – 270 mmHg rozkurczowe: 10 – 210 mmHg średnie: 20 – 230 mmHg Dziecko: skurczowe: 40 – 230 mmHg rozkurczowe: 10 – 145 mmHg średnie: 20 – 165 mmHg Noworodek: skurczowe: 40 – 135 mmHg rozkurczowe: 10 – 95mmHg średnie: 20 – 105 mmHg dokładność pomiaru nie gorsza niż +/- 5mmHg |  | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej, cały czas do kolejnego pomiaru. Alarmy dla każdej z tych wartości. |  | TAK |  |  |
|  | Typowy okres pomiaru 20-40 sek. |  | TAK |  |  |
|  | Pamięć ostatnich min. 1000 pomiarów NIBP niezależna od pamięci trendów |  | TAK |  |  |
| Pomiar temperatury – w każdym monitorze |  |  |  |  |  |
|  | pomiar w min. 2 kanałach |  | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarowy min. 0– 50° C Rozdzielczość nie gorsza niż 0,1°C Dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,1°C |  | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie monitora, jednocześnie wartości temperatur T1, T2 oraz różnicy temperatur ΔT |  | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowy - 2 szt. |  | TAK |  |  |
| Pomiar CO2 (kapnografii) – w każdym monitorze |  |  |  |  |  |
|  | Metoda absorpcji podczerwieni. |  | TAK |  |  |
|  | Pomiar w strumieniu bocznym |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość przenoszenia modułu między monitorami bez udziału serwisu, bez konieczności wyłączania monitora. |  | TAK |  |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej na podstawie pomiaru fali kapnograficznej, zakres: minimum 3 – 150 rpm |  | TAK |  |  |
|  | Dokładność 1% lub +/-1 rpm |  | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora akcesoria do pomiaru CO2- 2 kpl |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu serca metodą termodylucji – kabel transmisyjny + czujniki |  | TAK |  |  |
| Pomiar ciśnienia inwazyjnego – w 1 z dwóch monitorów w zestawie |  |  |  |  |  |
|  | Pomiar w min. 2 kanałach |  | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiarów – 50-300 mmHg |  | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość min. 1 mmHg |  | TAK |  |  |
|  | Dokładność +/- 2% |  | TAK |  |  |
|  | Zero: +/- 200 mmHg |  | TAK |  |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewód główny i jednorazowy przetwornik ciśnienia |  | TAK |  |  |
| Inne: |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące. |  | TAK Podać |  |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatny przegląd roczny, ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji |  | TAK |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych min. 8 lat |  | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. |  | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z siedzibą na terenie Polski (podać nazwę i adres serwisu). Zgłoszenia serwisowe - (podać: nr telefon, nr faksu, e-mail, pod które będą zgłaszane usterki) – czas reakcji serwisu do 48 godz. W dni robocze |  | TAK |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy |  | TAK |  |  |

Zadanie 7

- Insuflator laparoskopowy – szt. 1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Insuflator CO2 – 1 szt. |  |  |
| 1 | Regulacja przepływu insuflacji do minimum 40l/min, rozdzielczości regulacji - 0,1 l/min. | Tak |  |
| 2 | Zakres regulacji ciśnienia insuflacji min. 1-30mmHg | Tak, podać |  |
| 3 | Funkcja ciągłego pomiaru ciśnienia CO2. (insuflator podaje CO2 w sposób ciągły nieprzerywany i bezskokowy do wysokości zadanej wartości ciśnienia insuflacji z dwóch niezależnych portów) | Tak, |  |
| 4 | Czytelny wyświetlacz LCD prezentujący wartości numeryczne parametrów zadanych, aktualnych oraz ilość zużytego gazu. | Tak, |  |
| 5 | Ciekłokrystaliczny, kolorowy ekran dotykowy | Tak, |  |
| 6 | Maksymalny przepływ gazu: Pediatryczny 20 l/min; High Flow 40 l/min; Bariatryczny 45 l/min ; Vessel Harvest (Endoskopowe pobieranie naczyń) 10 l/min | Tak, podać |  |
| 7 | Zakres ciśnienia insuflacji: Pediatryczny/ Vessel Harvest 0 -20 mmHg; High Flow/ Bariatryczny 0 -30 mmHg | Tak, podać |  |
| 8 | Funkcja automatycznej desuflacji – możliwość ustawienia progu ciśnienia i czasu uruchomienia desuflacji zwiększająca bezpieczeństwo pracy. | Tak |  |
| 9 | Funkcja podgrzewania gazu. | Tak |  |
| 10 | Możliwość sterowania pracą insuflatora komendami głosowymi w systemie | Tak, |  |
| 11 | Możliwość zasilania gazem z butli oraz z sieci centralnej CO2 | Tak |  |
| 12 | tryby pracy insuflatora – min. 4 | Tak, podać |  |
| 13 | Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na panelu sterującym | Tak, |  |
| 14 | Ostrzegawcze komunikaty dźwiękowe oraz tekstowe – „zatkanie”, „zanieczyszczenie”, „nadciśnienie”, „system odpowietrzający aktywny”, „ogrzewanie gazu”, „uszkodzenie drenu” | Tak, |  |
| 15 | Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 75 mm Hg | Tak |  |
| 16 | Maksymalne ciśnienie dopływu gazu: 80 bar/1160 PSI | Tak |  |
| 17 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (butla gazowa): 15 bar/218 PSI | Tak |  |
| 18 | Minimalne ciśnienie dopływu gazu (gaz z instalacji): 3,4 bar/50 PSI | Tak |  |
| 19 | Zakres pomiarowy dopływu gazu: 0-50 bar/0-725 PSI | Tak |  |
| 20 | Max. pobór mocy: 150 VA | Tak |  |
| 21 | Max. pobór prądu: 630 mA | Tak |  |
| 22 | Masa: do. 9,5 kg | Tak |  |
| 23 | Wysokociśnieniowy przewód łączący insuflator z butlą – długość 1,5m z kluczem | Tak |  |
| 24 | Regulowany wysięgnik płynów z uchwytem do butli do posiadanego wózka | Tak |  |
| 25 | Jednorazowy dren do insuflatora (10 szt w opakowaniu zbiorczym) | Tak |  |
| 26 | Jednorazowy dren z podgrzewaniem i ciągłym pomiarem ciśnienia (10 szt w opakowaniu zbiorczym) | Tak |  |
| 27 | Dreny wielorazowe – autoklawowalne z podgrzewaniem – 5 szt | Tak |  |
| 28 | Adaptery do drenów – szt. 10 | Tak |  |
| 29 | Igła Veressa chromowana High Flow 120mm – szt. 2 | Tak |  |
| 30 | Dostępność części zamiennych min 8 lat | Tak |  |
| 31 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak |  |
| 32 | Gwarancja min, 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 33 | Czas reakcji serwisu do 48 godz. W dni robocze | Tak |  |
| 34 | Przeglądy gwarancyjne ( jeśli dotyczy) raz w roku – ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  |
| 35 | Certyfikat medyczny | Tak |  |
| 36 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi w miejscu instalacji | Tak |  |

Zadanie nr 8

- respirator transportowy – szt. 1

| Lp. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej u dorosłych i u dzieci | Tak |  |  |
| 2 | Możliwość stosowania obwodów: jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką. | Tak |  |  |
| 3 | Mozliwość stosowania z obwodami o oddechowymi o średnicy: 10, 15 i 22 mm | Tak |  |  |
| 4 | Aparat spełniający normy IEC: 60601-1, 60101-1-2, 60601-1-8, 60601-1-11, oraz ISO 10651-2, ISO10651-6 | Tak |  |  |
| 5 | Aparat do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi 5 kg. | Tak |  |  |
| 6 | Możliwość zaprogramowania minimum 2 programów terapeutycznych | Tak |  |  |
| 7 | Waga aparatu bez dodatkowego wyposażenia poniżej 3.5 kg | Tak |  |  |
| 8 | Wymiary max szer 290 x gł 220 x wys 95 mm +/-10mm | Tak |  |  |
| 9 | Aparat wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej min 7 cali. | Tak |  |  |
| 10 | Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez dotykowe przyciski. | Tak |  |  |
| 11 | Samoczynna blokada ekranu dotykowego | Tak |  |  |
| 12 | Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny) | Tak |  |  |
| 13 | Turbina o wysokiej zdolności kompensacji przecieków, wydajność min 220 l/min | Tak |  |  |
| 14 | szpitalny wózek jezdny ( kółka z blokadą) – dedykowany dla aparatu, torba podróżna przystosowana również do mocowania na wózku inwalidzkim. Maski dedykowane do aparatu w trzech rozmiarach- 2 kpl | Tak |  |  |
| 15 | Respirator przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |  |
| 16 | Dostępne tryby pracy: z docelową objętością i ciśnieniem : |  |  |  |
| 17 | CPAP , S, T, ST, PAC, PC, ACV, CV, PS z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV , PACV z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV, PCV, P-SIMV, V-SIMV, iVAPS, możliwość ustawień wentylacji poprzez ustnik | Tak |  |  |
| 18 | Regulowane wyzwalacze ciśnieniowy i objętościowy o regulacji min. 5 stopni | Tak |  |  |
| 19 | Regulacja częstość oddechu w zakresie wył-80 odd/min | Tak |  |  |
| 20 | Zakres generowanych ciśnień: | Tak |  |  |
|  | IPAP: 2-50 mbar, EPAP: 0-25mbar, CPAP: 3-20mbar |  |  |  |
| 21 | Objętość oddechowa nastawiana (Vt): 50 - 2500 ml | Tak |  |  |
| 22 | Automatyczny algorytm kompensujący zmienne przecieki: opisać | Tak |  |  |
| 23 | Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego od Min do 900 ms | Tak |  |  |
| 24 | Regulowany czas wdechu w zakresie min 0,2 do 5 sekund | Tak |  |  |
| 25 | Regulowany wyzwalacz wydechu w zakresie 5% - 90% szczytowego przepływu | Tak |  |  |
| 26 | Monitorowanie: |  |  |  |
| 27 | Krzywe skalarne: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |
| 28 | Graficzny wskaźnik ciśnienia aktualnego, PEEP/EPAP, średniego. | Tak |  |  |
| 29 | Pomiar przecieków niezamierzonych | Tak |  |  |
| 30 | Cyfrowy wskaźnik ciśnienia szczytowego, | Tak |  |  |
| 31 | Pomiar wskaźnika I:E | Tak |  |  |
| 32 | Pomiar w % oddechów inicjowanych i kończonych przez pacjenta | Tak |  |  |
| 33 | Aparat wyposażony w funkcję testującą konfigurację obwodu oraz przecieki zamierzone | Tak |  |  |
| 34 | Czytelny symbol wskazujący na rozpoczęcie i zakończenie wdechu przez pacjenta | Tak |  |  |
| 35 | Zintegrowany pomiar stężenia O2 w układzie oddechowym wychodzącym do pacjenta (opcja dodatkowa) | Tak |  |  |
| 36 | Zintegrowany pulsoksymetr wykonujący pomiary również w trybie czuwania | Tak |  |  |
| 37 | Szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem | Tak |  |  |
| 38 | Dane sumaryczne dotyczące pracy aparatu i wentylacji za ostanie 365 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem | Tak |  |  |
| 39 | Oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie. | Tak |  |  |
| 40 | Alarmy: | Tak |  |  |
| 41 | Awarii zasilania | Tak |  |  |
| 42 | Braku ładowania | Tak |  |  |
| 43 | Krytycznego poziomu naładowania baterii wewnętrznej | Tak |  |  |
| 44 | Braku przejścia testu | Tak |  |  |
| 45 | Niewłaściwej konfiguracji urządzenia (nieprawidłowa maska, adapter, obwód) | Tak |  |  |
| 46 | Wysokiej nieszczelności | Tak |  |  |
| 47 | Objętości oddechowej wdechowej i wydechowej (niska, wysoka) | tak |  |  |
| 48 | Wentylacji minutowej wdechowej i wydechowej (wysoka, niska) | Tak |  |  |
| 49 | Wysokiego poziomu ciśnienia i/lub niedrożności | Tak |  |  |
| 50 | Niskiego poziomu ciśnienia | Tak |  |  |
| 51 | Niskiej i wysokiej częstości oddechowej | Tak |  |  |
| 52 | Bezdechu (z możliwością regulacji czasu reakcji) | Tak |  |  |
| 53 | Niskiego i wysokiego poziomu FiO2 (jeśli zamontowany czujnik FiO2) | Tak |  |  |
| 54 | Niskiego i wysokiego poziomu SpO2 oraz tętna (jeśli dołączony opcjonalny pulsoksymetr) | Tak |  |  |
| 55 | Niskiego i wysokiego PEEP | Tak |  |  |
| 56 | Niskiego poziomu naładowania baterii | Tak |  |  |
| 57 | Alarm tolerancji rozłączenia układu w zakresie 5% - 95% | Tak |  |  |
| 58 | Alarmy o 3 priorytetach (wysoki, średni i niski) | Tak |  |  |
| 59 | Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty | Tak |  |  |
| 60 | Alarm bezdechu z możliwością wyboru: tylko alarm lub alarm z wentylacją bezdechu | Tak |  |  |
| 61 | Alarm bezdechu z możliwością wyboru: bezdech pacjenta lub każdy bezdech | Tak |  |  |
| 62 | Możliwość podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | Tak |  |  |
| 63 | Dostępny ekran z podglądem aktywnych alarmów | Tak |  |  |
| 64 | Zintegrowana litowo-jonowa bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przy w pełni naładowanej baterii przez co najmniej 8 godzin. Wskaźnik naładowania baterii na ekranie respiratora. | Tak |  |  |
| 65 | Możliwość rozbudowy o zewnętrzne baterie do czasu zasilania min 24 godziny | Tak |  |  |
| 66 | Możliwość podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem lub filtra typu HME | Tak |  |  |
| 67 | Głośność pracy respiratora - max 35dB | Tak |  |  |
| 68 | Serwis turbiny nie częściej niż 35 000 godzin pracy turbiny | Tak |  |  |
| 69 | Gwarancja – min. 24 miesiące – w ramch gwarancji bezpłatne wymagane przeglądy ( ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji) | Tak |  |  |
| 70 | Autoryzowany serwis na terenie RP. Serwis możliwy do wykonania przez przeszkolonego pracownika w miejscu pracy aparatu, bez konieczności odsyłania do specjalistycznego warsztatu | Tak |  |  |
| 71 | Czas reakcji serwisu – do 48 godz. | Tak |  |  |
| 72 | Dostępność części zamiennych min. 8 lat | tak |  |  |
| 73 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak |  |  |
| 74 | Szkolenie personelu w miejscu dostawy | Tak |  |  |
| 75 | Polskie menu i instrukcja obsługi | Tak |  |  |

nr spr 19 PN/2018                                                                             Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

05-400 Otwock , ul. Narutowicza 80

Wykonawca:

……………………………………

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do

reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu  medycznego  prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy , oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w…………..…………………………………………………..…………………………………

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….., w następującym zakresie:

…………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

nr spr 19 PN/2018                                                                             Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

05-400 Otwock , ul. Narutowicza 80

Wykonawca:

………………………………………

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu medycznego, prowadzonego przez Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania

na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki

naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych

podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….……

(podać

pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

nr spr 19 PN/2018                                                                             Załącznik nr 5 do SIWZ

.............................................

( nazwa i adres firmy )

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa.

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się, że w dniu dostawy przedmiotowej umowy dostarczymy Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnianie w/w warunku.

1) Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE.

2) Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych / Powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobu przeznaczonego do używania na tym terytorium.

Oświadczenie, że części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego będzie dostępny przez okres ……….   lat od daty dostawy aparatu

...................................................

( podpis osoby uprawnionej)

nr spr 19 PN/2018                                                                             Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP

Nazwa firmy .............................................................................................................................

Adres..........................................................................................................................................

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi firm oraz adresów Wykonawców, którzy

złożyli oferty w postępowaniu na dostawę    Wyposażenia i aparatury medycznej w ramach zadania pn. :Przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego w Pawilonie A

oświadczam że:

należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy

PZP, z niżej wymienionymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym

postępowaniu:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

W związku z powyższym do oświadczenia dołączam dowody, że powiązania

z w/w Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia.

nie należę do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy PZP, z żadnym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym

postępowaniu.

*- niepotrzebne skreślić

………………………………………..……………………

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy

UMOWA NR    /19 / PN/ 2018

zawarta w dniu ………….2018 r. w Otwocku, pomiędzy:

Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 , wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pod numerem 000000007278 oraz do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000080790, posiadającą numer identyfikacyjny REGON 000676714 i numer identyfikacji podatkowej NIP 532-16-64-002, reprezentowaną przez:

Dyrektora - Antoniego Błachnio

Przy kontrasygnacie :

Głównej Księgowej - Marii Sierpińskiej

zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

a

z siedzibą w ……………. przy ul……………, wpisaną do ……….. pod numerem ……………….., posiadającym nr REGON …………... oraz NIP……………….., reprezentowaną przez:

………………………

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą

§ 1.

1. Przedmiotem umowy jest dostawa ……………….. (Pakiet ……..) z wyposażeniem,

montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu w pełnym zakresie przedmiotowym

objętym instrukcją użytkowania urządzenia.

2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest nowy, kompletny, zgodny ze złożoną ofertą, nie ma żadnego uszczerbku, jest wolny od wad fizycznych i prawnych oraz gwarantuje,

że sprzęt zostanie zainstalowany i przekazany do użytkownika ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami na użytkowanie.

3. Załącznik nr 1 (Formularz ofertowy), załącznik nr 2 (Przedmiot umowy) i załącznik

nr 3 (Protokół odbioru) do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

§ 2.

1. Całkowita końcowa cena przedmiotu zamówienia wynosi:

Cena netto::……………………. zł (słownie: ……………………. złotych)

Podatek VAT …. % Cena brutto: ……………….. zł (słownie: ……………. złotych)

2. Wykonawca oświadcza, że w cenie oferty uwzględnił wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.

3. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po uprzednim dokonaniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

4. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na konto Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia w wysokości określonej w ust. 1 nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, po uprzednim spełnieniu warunków określonych w ust. 3.

5. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 3.

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy w terminie do 28 grudnia  2018r  (zgodnie ze złożoną ofertą)

2. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony, wniesiony i zamontowany w miejscu i w pomieszczeniu dokładnie wskazanym przez Zamawiającego, przy pomocy sprzętu i personelu należącego do Wykonawcy.

3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem sprzętu do Zamawiającego oraz odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itd.) za sprzęt do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego.

4. Dostawa przedmiotu zamówienia zrealizowana będzie transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

5. Przyjęcie wykonania dostawy nastąpi przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego wg załącznika nr 3 do niniejszej umowy, podpisanym przez upoważnionych pracowników Wykonawcy i Zamawiającego.

6. Do protokołu odbioru Wykonawca załączy:

a) gwarancję (kartę gwarancyjną wraz z zasadami świadczenia usług gwarancyjnych),

b) instrukcje obsługi w języku polskim – 2 egz.,

c) wypełniony paszport techniczny,

d) wykaz autoryzowanych serwisów świadczących usługi w okresie gwarancji oraz

usługi pogwarancyjne na terenie Polski (wraz z danymi teleadresowymi

i kontaktowymi),

e) informację o rodzajach i częstotliwości wymaganych lub zalecanych przez

producenta przeglądów urządzenia – 2 egz.,

f) aktualny dokument potwierdzający, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest

wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – 2 egz.,

g) aktualny certyfikat CE (deklaracja zgodności z CE) – 2 egz.

7. W przypadku, gdyby termin wykonania dostawy został z winy Wykonawcy przekroczony o więcej niż 7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, po wcześniejszym wezwaniu do należytej realizacji umowy.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w pełnym zakresie przedmiotowym objętym instrukcją użytkowania aparatu oraz udzielenia niezbędnych informacji o możliwościach i zagrożeniach wynikających z użytkowania urządzenia w terminie do 5 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić imienne zaświadczenie o przeprowadzeniu szkolenia z zakresu użytkowania przedmiotu umowy dla każdej przeszkolonej osoby.

§ 5.

1. Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt………. miesięcznej gwarancji (zgodnie ze złożoną  ofertą) od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać obsługę serwisową w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:30

3. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy sprzętu przez cały okres gwarancji w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej. O terminie przeprowadzania przeglądów technicznych, konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego.

4. Wykonawca przez okres gwarancji będzie bezpłatnie usuwał wszystkie awarie sprzętu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) wraz z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do usunięcia awarii.

5. Do wykonywania naprawy Wykonawca użyje części nowych, nieużywanych o parametrach techniczno-użytkowych dostosowanych do danego typu sprzętu.

6. W okresie gwarancji trzy wymiany tej samej części/podzespołu(z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) powodują wymianę urządzenia na nową.

7. Zamawiający wymaga gwarancji na wymienione części lub podzespoły. Okres gwarancji na wymienione elementy nie może być krótszy niż okres gwarancji na nowe urządzenie licząc od momentu wymiany danej części /podzespołu.

8. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (faxem, e-mailem lub telefonicznie) nie może być dłuższy niż 2 dni robocze . Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd przedstawiciela Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, w której jest zainstalowany aparat w celu wykonania naprawy aparatu lub jego części. Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zapewnienie na swój koszt transportu kurierem urządzenia di i z serwisu oraz połączenie serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej (DICOM), natomiast nie uznaje zdalnej diagnostyki urządzenia poprzez rozmowę telefoniczną.

9. Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii dla napraw w Polsce i 12 dni roboczych dla napraw poza Polską

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych, sprzętu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż naprawiany sprzęt.

11. Przedmiot zamówienia objęty umową podlega rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

12. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się odebrać uszkodzony sprzęt z siedziby Zamawiającego i przetransportować go do/z serwisu na własny koszt i ryzyko. , Zamawiający dopuszcza wykreślenie wymogu przybycia do siedziby Zamawiającego celem odebrania uszkodzonego sprzętu z siedziby Zamawiającego i przetransportowania do do/z serwisu na własny koszt i ryzyko w przypadku zaoferowania bezpłatnego transportu kurierem urządzenia do i z serwisu i wypełnionych listów przewozowych .

13. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonać ilość przeglądów zalecaną przez producenta sprzętu

14. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu technicznego w ostatnim tygodniu okresu gwarancji urządzenia.

15. Wykonawca po wykonaniu każdego przeglądu wystawia certyfikat, jeżeli stan techniczny aparatu jest prawidłowy. Nieprawidłowości stwierdzone podczas przeglądu Wykonawca usuwa zgodnie z warunkami umowy, po czym przeprowadza przegląd techniczny zakończony wystawieniem certyfikatu potwierdzającego pełną sprawność techniczną aparatu.

16. Każda naprawa i przegląd gwarancyjny powinny być udokumentowane raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego.

17. Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego przez okres minimum 8 lat od daty dostawy przedmiotu umowy.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami umowy a kartą gwarancyjną, pierwszeństwo mają zapisy zawarte w niniejszej umowie.

§ 6.

1. Zamawiającemu przysługuje odstąpienie od umowy jeżeli:

a) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

b) zostanie wydany nakaz sądowy zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania dostaw,

- Wykonawcy przysługuje odstąpienie od umowy jeżeli Zamawiający nie dokona zapłaty z tytułu wykonanych dostaw w okresie 30 dni od terminu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

§ 7.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Umowa niniejsza ulega rozwiązaniu:

a) w przypadku jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem

30-dniowego okresu wypowiedzenia,

b) w przypadku jej wypowiedzenia przez Zamawiającego w związku z nieterminowym jej

realizowaniem lub z naruszeniem standardów jakości dostarczonego sprzętu

z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 8.

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie

prawo do wprowadzenia następujących zmian do umowy:

a) zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

b) zmiana miejsca dostawy przedmiotu zamówienia;

c) zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy;

d) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,

2. Zmiany do umowy następować będą w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

3. Zmiana do umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą Zamawiającego

i Wykonawcy.

§ 9.

1. W przypadku niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego jakości dostarczanego aparatu lub nieterminowej dostawy, Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary nie może przekroczyć 10% wartości umowy.

2. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności za wykonaną dostawę o koszt kary umownej z tytułu nieterminowej dostawy lub niewystarczającej jakości elementów przedmiotu umowy, na prośbę Wykonawcy naliczenie kary umownej nastąpi poprzez wystawienie noty wraz z terminem zapłaty i uzasadnieniem.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu napraw gwarancyjnych, przeglądów technicznych i konserwacji w okresie gwarancyjnym, a także przeszkolenia pracowników, o którym mowa w §4 niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy, Zamawiający odstąpi od naliczania kar z tytułu zwłoki w wykonaniu napraw gwarancyjnych.

4. W przypadku opóźnienia w zapłacie z tytułu wykonanych dostaw przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki. Wysokość kary nie może jednak przekroczyć 10% wartości umowy.

5. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia określonego umową.

6. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający to Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego niniejszą umową.

§ 10.

W razie zaistnienia istotnej zmiany, okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11.

Wszystkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawa

Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy.

§ 13.

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia wspólnego stanowiska poddadzą rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

………………                                                                    ……… ………………………….

Zamawiający                                                                     Wykonawca