PAKIET    NR 3

Zadanie  nr 4 - Pozycja  A.8 -  defibrylator z wyposażeniem – szt. 1

Zadanie nr  7 - Pozycja B.16  -  stół zabiegowy  – szt. 1

Zadanie nr 9 - Pozycja  B.4 – chłodziarki farmaceutyczne – szt. 2

DOTYCZY WSZYSTKICH URZĄDZEŃ:

- Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji,

nie rekondycjonowane.

- Przeglądy okresowe w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty.

- Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat.

- Zapewnione szkolenie personelu w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji urządzenia, potwierdzone certyfikatem w cenie oferty

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej

UWAGA!  - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami . Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zadanie  nr 4

Pozycja  A.8 -  defibrylator z wyposażeniem – szt. 1

| L.p. | Opis wymaganych parametrów/rodzaj | Potwierdzenie wymagań | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator dwufazowy z wyposażeniem z możliwością kardiowersji, stymulacji | Tak |  |
| 2. | Modułowe urządzenie do monitorowania/defibrylacji składające się z 3 elementów: ekran, moduł pacjenta oraz defibrylator. | Tak |  |
| 3. | Komunikacja między modułami bezprzewodowa – zasięg min 10m | Tak |  |
| 4. | Niezależne zasilanie bateryjne każdego modułu urządzenia realizowane dzięki takim samym bateriom z możliwością zamiany baterii pomiędzy modułami. | tak |  |
| 5. | Możliwość użytkowania w pobliżu kilku zestawów bez powstawania wzajemnych zakłóceń w komunikacji | Tak |  |
| 6. | Ekran kolorowy typu TFT/LCD o przekątnej minimum 7’’ | Tak |  |
| 7. | Możliwość wyświetlania na ekranie min. 6 krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 8. | W przypadku diagnostycznego EKG możliwość wyświetlenia wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie. | Tak |  |
| 9. | Wyświetlanie monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | Tak |  |
| 10. | Możliwość ustawienie przez użytkownika i zapisania minimum 4 własnych konfiguracji ekranu | Tak |  |
| 11. | Nawigacja po menu za pomocą pokrętła nawigacyjnego z dostępem do najważniejszych funkcji przez przyciski funkcyjne na panelu urządzenia | tak |  |
| 12. | Wbudowana drukarka termiczna | tak |  |
| 13. | Papier do drukarki o szer. Min. 100 mm | tak |  |
| 14. | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym 6 kanałów EKG | tak |  |
| 15. | Defibrylacje ręczna i półautomatyczna z Systemem Doradczym SAS | tak |  |
| 16. | możliwość wykonania kardiowersji | Tak |  |
| 17. | Dwufazowa fala defibrylacji | tak |  |
| 18. | Wspomaganie defibrylacji półautomatycznej za pomocą komend głosowych | tak |  |
| 19. | Energia defibrylacji min. od 5 do 200 J | tak |  |
| 20. | Czas ładowania do energii maksymalnej niezależny od poziomu naładowania akumulatorów do 5 sekund | tak |  |
| 21. | Możliwość wyboru jednego spośród minimum 25 poziomów energii defibrylacji | tak |  |
| 22. | Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych, | tak |  |
| 23. | elektrody jednorazowe – 3 kpl | Tak |  |
| 24. | Możliwość defibrylacji pacjenta z odległości do 10 m | tak |  |
| 25. | Stymulacja zewnętrzna nieinwazyjna | Tak |  |
| 26. | Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | tak |  |
| 27. | Natężenie prądu stymulacji w przedziale min. 10-150 mA | Tak |  |
| 28. | Zakres częstości stymulacji min. od 30 do 150 imp/min | Tak |  |
| 29. | Zasilanie systemu i ładowanie akumulatorów z sieci - 230 V / 50Hz | Tak |  |
| 30. | Akumulatory bez efektu pamięci | Tak |  |
| 31. | Możliwość zasilania (ładowania akumulatorów) pojedynczych elementów bądź całego systemu po ich fizycznym połączeniu. | Tak |  |
| 32. | Czas pracy na bateriach dla urządzenia w wersji kompaktowej minimum 10 godzin | tak |  |
| 33. | Wyświetlanie czasu pracy urządzenia zasilanego bateriami w minutach. | Tak |  |
| 34. | Możliwość wykonania 200 defibrylacji z maksymalną energią na w pełni naładowanych bateriach | Tak |  |
| 35. | Ładowanie wszystkich baterii w urządzeniu kompaktowym od 0 do 100 % w czasie do 2 godzin | Tak |  |
| 36. | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 37. | Monitorowanie saturacji w technologii zapewniającej eliminację artefaktów ruchowych, oraz wynikających z niskiej perfuzji za pomocą czujnika na palec - | Tak |  |
| 38. | czujnik pulsoksymetrii napalcowy dla dorosłych – 3szt i dzieci – 1szt | Tak |  |
| 39. | Monitorowanie stężenia CO2 u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych | Tak |  |
| 40. | Monitorowanie RR - jednorazowe końcówki do pomiaru CO2 dla pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych (po 30 szt.) | Tak |  |
| 41. | Pomiar NIBP - mankiet do pomiaru ciśnienia dla dorosłych - 2szt i dla dzieci – 1 szt | Tak |  |
| 42. | Możliwość ręcznego i automatycznego ustawienia granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów • Pulsoksymetr (SpO2) • Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP) w dwóch kanałach • Pamięć trendów • Analiza odcinka ST | Tak |  |
| 43. | łyżki defibrylacyjne dla dorosłych oraz dzieci z ergonomicznymi uchwytami, | Tak |  |
| 44. | kable elektrodowe EKG,- 2 szt | tak |  |
| 45. | elektrody do stymulacji/defibrylacji dla dorosłych 2 szt. | Tak |  |
| 46. | Wbudowany napęd kart pamięci wraz z kartą o pojemności min. 2 GB do zapisywania trendów monitorowanych parametrów oraz zdarzeń. | tak |  |
| 47. | Oprogramowanie PC do przeglądania i archiwizacji zapisu wszystkich danych z akcji reanimacyjnych | tak |  |
| 48. | Zakres temperatury zewnętrznej umożliwiającej pracę defibrylatora i monitorowanie EKG - min: od – 20 do + 55ºC | tak |  |
| 49. | EKG- Alarmy: min 30-250/min | Tak |  |
| 50. | tryby pracy: AUTO, ONLINE, MEMO print | Tak |  |
| 51. | Wózek jezdny, dedykowany do montażu defibrylatora, z mocowaniami dla respiratora i ssaka, butli z tlenem i walizki reanimacyjnej, wykonany z anodowanych zamkniętych kształtowników i profili aluminiowych Wszystkie elementy wyposażenia muszą posiadać mocowania zintegrowane z wózkiem wraz z zasilaniem Podłączenie wózka do źródła zasilania 230 V powoduje zasilanie i ładowanie wszystkich urządzeń zainstalowanych na wózku | Tak |  |
| 52. | Certyfikat na zgodność urządzenia, oraz mocowań z normą EN 1789• IEC60601-1:1988+A1:1991+A2:1995 (Electrical Safety of Med. Electrical Devices) • IEC60601-2-4:2002 (Defibrillator standard) Klasa odporności IP54 | Tak |  |
| 53. | Obsługa w języku polskim | Tak |  |
| 54. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 55. | Gwarancja min 48 miesięcy | Tak |  |
| 56. | Przeglądy gwarancyjne raz w roku w tym ostatni w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak |  |
| 57. | Szkolenie personelu z obsługi urządzenia ( z uzyciem fantomów) | Tak |  |
| 58. | Dostępność części zamiennych min 8 lat | Tak |  |
| 59. | Czas reakcji serwisu do 48 godz. W dni robocze | Tak |  |
| 60. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy | Tak |  |
| 61. |  |  |  |

Zadanie nr  7

Pozycja B.16  -  stół zabiegowy – szt. 1

Stół zabiegowy wielozadaniowy z możliwością wykonania zabiegów w pozycji siedzącej i leżącej oraz każdej pośredniej; wielosegmentowy z zagłówkiem

Regulacja wysokości 640-940mm elektromechaniczna - sterowanie kablowy pilot ręczny;

Regulacja segmentu pleców elektromechaniczna -10/+700 umożliwiająca płynne ustawienie stołu od pozycji leżącej do pozycji fotelowej- sterowanie kablowy pilot ręczny;

Regulacja segmentu nożnego 0/-900 manualna (sprężyna gazowa);

Stała - horyzontalna pozycja segmentu siedzenia;

Regulacja segmentu głowy manualna przycisk sprężyny gazowej +/-30o;

stacjonarna podstawa ( stopki z możliwością poziomowania);

Możliwość wyboru kolorystyki pokrycia blatu;

Długość 2000mm;

Szerokość powierzchni roboczej 600mm;

Bezszwowa tapicerka;

Nośność 150kg;

Elektromechanicznie regulowany segment siedzenia do uzyskania znacznego 20o kąta ustawienia pozycji Trendelenburga ale i też pozwalający do wypiętrzenia podudzia ( do pozycji ,,kołyski''),

Elektromechanicznie regulowany pełny segment nożny

Kółka (średnica 75mm) wyposażone w indywidualną blokadę hamulcami;

Para listew (do montażu wyposażenia dodatkowego) na segmentach siedzenia i piersiowym

Stojak kroplówki ze stali nierdzewnej wysuwany teleskopowo z mocowaniem na listwie;

Podpórki podudzia Goepela w kolorystyce blatu stołu z mocowaniem na listwę; szt. 2

Pas mocujący na rzep z mocowaniem na listwę ;

Programator 3 pozycji zabiegowych ( pozwala na zapamiętanie i realizację 3 ustawień stołu);

Miska zabiegowa ze stali nierdzewnej z mocowaniem na listwie;

Schodek pacjenta pokryty obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym

Podpórka głowy (zagłówek) z otworem facjalnym z zatyczką

2 Podpórki rąk pacjenta z mocowaniem na listwie

Czas reakcji serwisu 2 dni robocze

Gwarancja 24 miesiące

Zadanie nr 9

Pozycja  B.4 – chłodziarki farmaceutyczne – szt. 2

Nazwa producenta:		…………………………

Nazwa i typ:	        	…………………………

Kraj pochodzenia:		…………………………

| L.p. | Parametr / warunek wymagany | Wymagania | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka farmaceutyczna jednodrzwiowa, wolnostojąca. Wyposażona w zamek | TAK |  |
|  | Pojemność chłodziarki min. 290l | tak podać |  |
|  | Możliwość ustawienia temperatury w zakresie 0 – 10 stopni | TAK |  |
|  | Ilość półek min. 5 | TAK |  |
|  | Możliwość zamontowania organizerów |  |  |
|  | Wysokość max. 1500 mm | TAK |  |
|  | Automatyczne odszranianie | TAK |  |
|  | System wentylacji, automatyczny system odparowania wody, płynna regulacja temperatury | TAK |  |
|  | Organizer farmaceutyczny dedykowany do chłodziarki - cztery szuflady z systemem organizacyjnym na wspólnym stelażu | TAK |  |
|  | Rejestrator temperatury i wilgotności dedykowany do chłodziarki - dwupolowy wyświetlacz LCD - bateria o długim czasie działania - wskazania wilgotności/temperatury, daty i czasu - rejestracja w pamięci min 30.000 rekordów pomiarowych - współpraca z komputerem poprzez port USB - czas próbkowania ustawiany w zakresie od 1s do 24 godz. - możliwość ustawienia progów alarmowych przez użytkownika - funkcja MIN/MAX – odczyt wartości minimalnych i maksymalnych wskazań - sygnalizacja optyczna przekroczenia progów alarmowych dla temp i wilgotności - sygnalizacja niskiego stanu naładowania baterii - uchwyt montażowy z zabezpieczeniem antykradzieżowym | TAK |  |