Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pawilon A - malowanie farbami bakteriobójczymi , modernizacja pomieszczeń dla personelu z przystosowaniem do nowych wymogów sanitarnych w ramach zadania „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronowirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

Zakres prac:

ZADANIE II

Pawilon A - modernizacja pomieszczeń dla personelu z przystosowaniem do nowych wymogów sanitarnych

- Wydzielenie brudnego i czystego ciągu komunikacyjnego dla personelu (przy ProMorte):

- wykonanie ścianki działowej zewnętrznej z ociepleniem (9m2) oraz otworem drzwiowym szerokości 100-110cm i montażem drzwi wejściowych zewnętrznych (oddzielenie od pomieszczenia pro morte),

- naprawa zawilgotniałych ścian i sufitów z malowaniem,

- wykucie kratki wentylacyjnej w murze zewnętrznym ok. 50cm i montaż wentylatora,

- demontaż drzwi wejściowych i poszerzenie istniejącego otworu,

- wykonać przebicia w ścianie zewnętrznej (obecnie zasłonięte płytą g-k) oraz wymienić drzwi na wejściowe zewnętrzne,

- naprawić ściany i sufity, wykonać malowanie,

- wykonanie rampy zjazdowej długości około do 10mb szer.3m,

- montaż dozowników z płynem dezynfekcyjnym (3szt),

- wykonanie instalacji kontroli dostępu do oddziałów 8 sztuk drzwi (instalacja musi być zgodna z zainstalowanym systemem (ZK Access kontrolery 13,56 MHz, dostęp zewnętrzny karta wewnętrzny przycisk).

- Utworzenie śluzy dezynfekcyjnej:

- wydzielenie pomieszczenia śluzy na klatce schodowej z dostosowaniem instalacji el., montaż kurtyn antywirusowych (dł.3m),

- zakup i montaż maty dekontaminacyjnej (do 1,5m2) i dozownika na środek dezynfekcyjny oraz lampy UV-C dla ok.5m2.

- Modernizacja szatni (4szt)dla personelu (poziom -1):

- malowanie ścian i sufitów szatni (300m2±15%), uzupełnienie ubytków, wyrównanie, zabezpieczenie rur,

- modernizacja instalacji elektrycznych (w tym wymiana lamp sufitowych do 10szt),

- wymiana skrzydeł drzwiowych (4szt),

- wymiana wykładziny (do100m2),

- dostosowanie wyposażenia szatni do wymogów sanitarnych (szafki bhp 75 szt., 5 ławek),

- wyrównanie, uzupełnienie ubytków, malowanie części korytarza przy szatniach (100m2),

- dostawa i montaż 6 dozowników z płynem dezynfekcyjnym.

- Wymiana pokrycia z papy nad nowym pomieszczeniem tymczasowej poczekalni dla pacjentów Przychodni Chirurgii kl.Piersiowej w Pawilonie A (150m2)

- rozbiórka pokrycia z papy

- utylizacja odpadów

- dwukrotne krycie papą

- wymiana obróbek blacharskich

- wymiana rur i rynien

- wymiana kominków wentylacyjnych (około 10szt)

- Pawilon B - malowanie ścian i sufitów w 12 łazienkach (320m2 ±15%), w pokoju p.oddziałowej (50m2 ±15%), w 6 salach chorych (630m2 ±15%) farbą bakteriobójczą (usunięcie zacieków, likwidacja ubytków i pęknięć).

UWAGA!

Wszystkie roboty malarskie wykonać farbami bakteriobójczymi atestowanymi, wybór farby wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. Uzgodnień wymagają także inne elementy wyposażenia i stosowane materiały wykończeniowe.

Wykonawca utylizuje odpady we własnym zakresie i własny koszt.

Wszystkie prace powinny zostać przeprowadzone zgodnie z przepisami budowlanymi, sanitarnymi, bhp, p. poż. i innymi obowiązującymi w podmiotach leczniczych.

Harmonogram szczegółowy prowadzenia prac wymagać będzie uzgodnienia z Zamawiającym. W czasie prac remontowych nie planuje się wyłączenia oddziałów, a tym samym prace powinny zostać przeprowadzone w sposób możliwie mało uciążliwy dla pacjenta.

Konieczna wizja lokalna i przygotowanie samodzielnej wyceny prac. Wraz z umową wymagane jest podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z wymaganiami Zamawiającego i zakresem planowanych prac.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny oraz negocjacji z wybranymi oferentami.

Termin wykonania 60 dni od podpisania umowy, nie później niż do 15 grudnia 2020r.