Pakiet 1 Oferty częściowe - zamówienie można składać na poszczególne pozycje

|  | Lp. |  |  |  | Nazwa artykułu |  |  |  | J.m |  | Ilość objęta zamówieniem |  |  |  |  | Cena jedn. netto |  |  | Wartość netto |  |  |  | Podatek VAT |  |  | Wartość brutto |  |  |  |  | Nazwa producenta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | Miska do mycia – jednorazowa. Jednorazowy wyrób wykorzystywany do mycia rąk, całego ciała, golenia. Unikatowy żeberkowy wzór miski, sztywny, stabilny, nawet po napełnieniu wodą. Mocne boki umożliwiające podtrzymanie ciężaru po napełnieniu wodą, łatwa do przenoszenia. Łatwa do przechowywania i oddzielania (produkt można układać w stosy). Stabilna gdy stoi ze względu na płaską powierzchnię dolną. Pojemność ok 4 000 ml. Materiał – papier celulozowy, rozmiar produktu ok, 315x 255x110mm. Waga ok 60 g. czas nasiąkania > 4 godziny. Utylizacja: w drodze maceracji op. 100 szt. |  |  |  | szt |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Nebulizator (do rozpylania leku) 1 x użytku, z drenem i ustnikiem, pojedynczo pakowany, z nazwą producenta, numerem serii oraz daty przydatności do użycia |  |  |  | szt. |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  | Ostrza jednorazowe do usuwania szwów, dł. 11cm, wykonane ze stali nierdzewnej, każde ostrze pakowane pojedynczo, sterylne. Wyprodukowane w UE |  |  |  | opak. 100 szt. |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | Precyzyjny regulator przepływu z podwójną skalą do płynów infuzyjnych i emulsji tłuszczowych, zakres 2-350ml z możliwością całkowitego zamknięcia lub otwarcia przepływu. Sterylny. |  |  |  | szt |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  |  |  | Jednorazowy bezpieczny skalpel z systemem chowania ostrza, ostrze wykonane z nierdzewnej stali węglowej, rozmiary wg potrzeb zamawiającego |  |  |  | szt |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Maska tlenowa dla dzieci z drenem. Maska tlenowa do inhalacji tlenu medycznego przez nos i usta w celu zapewnienia prawidłowej podaży leku. Maska wykonana z PCV, który jest przezroczysty i nietoksyczny. Nie zawiera lateksu. Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę , która zapewnia szczelne przyleganie do twarzy. Nadmiar tlenu będzie uchodził małymi otworkami bocznymi. Maska wyposażona w obrotowy łącznik, dzięki któremu pacjent może brać tlen w różnych pozycjach. W kpl jest dren dł. min. 210 cm, odporny na zagięcia produkt dostęny w rozmiarach : S,M,L, XL |  |  |  |  |  | Szt |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu ran składający się z : pojemnika ssącego typu mieszek o pojemności 250 -300 ml, drenu łączącego o długości 125 cm ( +/- 5 cm ) z uniwersalną , docinaną końcówką silikonową do drenów Redona o rozm. CH6-CH18 oraz klamrą zaciskową , własnego systemu podwieszania do ram łóżka. Mieszek wykonany z PCV, zastawką antyrefluksacyjną oraz czerwonym zaworem bezpieczeństwa typu save umożliwiającym ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Mieszek skalowany precyzyjnie co 40 ml. Dodatkowa skala na dnie pojemnika. Sterylny, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. |  |  |  | szt |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Dren brzuszny, otrzewnowy – wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej. Perforacja w postaci 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatycznych otworów drenujących . Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość 50 cm (+/- 5 cm ). termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia Rozmiary CH 12,15 |  |  |  | szt |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Opaska do identyfikacji pacjentów z wkładaną karteczką do opisu. Wykonywana z miękkiego i delikatnego winylu. Zaokrąglone brzegi zapobiegają przed zranieniem. Opaska biała lub w jasnym kolorze. Trwale, zatrzaskowe zapięcie bez możliwości ponownego otwarcia. Długość całkowita opaski 25 cm, posiadająca zakresy regulacji. |  |  |  |  |  | op. 100 szt |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 2  - Opakowania do sterylizacji

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| 1. | Papier do sterylizacji 120x120cm (opak. 100 – 150 arkuszy) biały | Opak 100 szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier do sterylizacji 120x120cm (opak. 100- 150 arkuszy) zielony | Opak 100 szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękaw papierowo- foliowy z testem do sterylizacji parowej i gazowej o konstrukcji folii zgodnej z normami europejskimi i międzynarodowymi jako minimum PN EN 868- 3. wymagane wydanie przez producenta oświadczenie w postaci protokołu zgodności i charakterystyką folii. Papier o gramaturze nie mniejszej niż 60g /m2, wytrzymały na rozdzieranie i przesiąkanie o odpowiedniej porowatości, układ por stanowi barierę po procesie sterylizacji. Folia co najmniej 5 warstwowa (klej nie stanowi warstwy) o grubości nie mniejszej niż 51µm, odporna na rozdzieranie i pękanie. Wskaźniki procesu sterylizacji (para wodna, tlenek etylenu) nadrukowane na papierze w obrębie zgrzewu, po stronie folii, jednoznacznie i wyraźnie oznaczony kierunek otwierania. Zgrzew fabrycznie wielokrotny. Rodzaje zamknięcia zgrzewarką. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a | Rękaw papierowo -foliowy gładki 75mm/ 200m, opis j/w | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3b | Rękaw papierowo- foliowy gładki 100mm/ 200m | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | opis j/w |  |  |  |  |  |  |  |
| 3c | Rękaw papierowo- foliowy z zakładką 100mm/ 100m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | opis j/w |  |  |  |  |  |  |  |
| 3d | Rękaw papierowo -foliowy gładki 200mm (+/_10mm) / 200m opis j/w | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3e | Rękaw papierowo- foliowy z zakładką 250mm/ 100m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | opis j/w |  |  |  |  |  |  |  |
| 3f | Rękaw papierowo- foliowy gładki 300mm/ 200m | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | opis j/w |  |  |  |  |  |  |  |
| 3g | Rękaw papierowo- foliowy z zakładką 380mm (+/_20mm) / 100m | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | opis j/w |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Zadanie nr 3 - Akcesoria do drenażu klatki piersiowej - THOPAZ +

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m | Ilość objęta zamówieniem | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek | Wartość brutto | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | VAT |  |  |
| 1. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,3 l | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 0,8 l | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Nietłukący jednorazowy wyskalowany kanister do zbierania wydzieliny, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowo-bakteryjny, zawór upuszczający dodatnie ciśnienie oraz komorę na wydzielinę o pojemności 2 l | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, ze stożkowym łącznikiem pojedynczym: standardowym, pediatrycznym lub dużym | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jednorazowy dren dwukanałowy (dren pomiarowy i dren pacjenta) wykonany z PCV, sterylny, wyposażony w filtr hydrofobowy, posiadający klips zaciskowy, ze stożkowym łącznikiem podwójnym: standardowym, pediatrycznym lub dużym | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zatyczka do drenu | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |